ПРОБЛЕМА АКТИВНОГО И ПАССИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЙ НА МОЛНИЮ

Н.Л. Александров, Э.М. Базелян*, Ю.П. Райзер**

МФТИ, Долгопрудный, Россия, e-mail: elek@neq.mipt.ru

* ЭНИН им. Г.М. Кржижановского, Москва, Россия, e-mail: bazelyan@iristel.ru

** ИПМ РАН, Москва, Россия

Рассматривается проблема активного воздействия на молнию при быстром создании над высоким объектом плазменного канала. Определяются условия, необходимые для зарождения и развития от объекта жизнеспособной восходящей молнии в медленно меняющемся поле грозового облака. Обсуждаются возможности создания плазменного канала с требуемыми параметрами при помощи лазерного излучения, при подаче высоковольтного импульса и при механическом удлинении объекта.

Показано, что существенную роль в воздействии на молнию играет нестационарный коронный разряд, возникающий у вершины объекта в грозовом электрическом поле. Этот режим короны по своим характеристикам существенно отличается от хорошо изученного в лабораторных условиях коронного разряда, когда объемный заряд занимает весь промежуток. Ток переходной короны может при прочих равных условиях отличаться на порядки величины от тока установившейся короны. Наконец, характеристики нестационарной короны в гораздо большей степени зависят от геометрии электрода, чем характеристики стационарной.

В работе развивается теория и компьютерные походы для моделирования нестационарной короны. Полученные результаты использованы для определения возможного влияния объемного заряда короны, зажигаемой у вершины высокого заземленного объекта в электрическом поле грозового облака, на поражение этого объекта молнией. С помощью аналитической теории и численного моделирования показывается, что при установке на объект специальных коронирующих систем может быть практически исключено возникновение и развитие восходящих молний. Этот вывод особенно важен для молниезащиты высоких объектов. Что касается относительно низких объектов, которые обычно поражаются нисходящими молниями, то и здесь можно ожидать существенного улучшения защиты от молнии. Этот эффект связан с подавлением встречного лидера от вершины объекта при приближении к нему нисходящей молнии, что сказывается на ее ориентировке.

Список авторов

Александров Н.Л., Россия, МФТИ, alek@neq.mipt.ru

Базелян Э.М., Россия, ЭНИН, bazelyan@iristel.ru

Райзер Ю.П., Россия, ИПМ РАН