Плазмаоптика и проблема эффективной сепарации ионов

А.И. Морозов, Н.Н. Семашко

РНЦ «Курчатовский институт»

- В плазме с хорошей проводимостью магнитные силовые линии, с точностью до величин kTe/e, становятся эквипотенциалями. Это позволяет рассматривать их вместе с навивающимися на них электронами как своеобразные «электронно-магнитные электроды (ЭМЭ)». Но в отличие от обычных электродов они прозрачны и обеспечивают квазинейтральность ионных потоков.

- Сильноточная (квазинейтральная) корпускулярная оптика с ЭМЭ была предложена в конце 60-х годов и названа «плазмооптикой» [1,2]. Ее эффективность была продемонстрирована на примере плазменных линз и особенно наглядно на примере космических стационарных плазменных двигателей (СПД). Так в СПД-АТОН в номинальном режиме поток ионов ксенона 3-5 А с энергией 200-400 эВ и расходимостью 70. СПД выводится в космос уже более 30 лет.

- Электромагнитный метод разделения изотопов был создан в 40-х годах под руководством Л.А.Арцимовича. Он всем хорош, но малопроизводителен и энергоемок. Основной причиной этого было использование слаботочных ионных источников и чисто магнитных сепараторов.

- В докладе описываются предлагаемые схемы высокопроизводительных панорамных плазмооптических масс-сепараторов (ПОМС), использующие в качестве источников ионов плазменные ускорители, например, типа СПД. Отличительными особенностями ПОМС являются осесимметричная геометрия и ввод потока ионов в сепарирующую секцию через кольцевую щель с сильным поперечным магнитным полем («азимутатор»). Пройдя азимутатор, ионы приобретают азимутальную компоненту скорости, зависящую только от массы иона

νθ=ecΦA2π1MRA.

Здесь ΦА и RА пересекаемый магнитный поток и радиус входной щели азимутатора. В сепарирующей секции фокусировка по массам может осуществляться как Е- так и Н-полями в отдельности, так и их комбинацией [2,3]. Системы ПОМС могут найти широкое применение в области получения чистых материалов в широком диапазоне масс и, в частности, послужить для переработки облученного ядерного топлива (ОЯТ).

Литература

- А.И. Морозов. ДАН СССР. 1965. т.163. № 6, с.1363.

- А.И. Морозов, С.В. Лебедев. Плазмооптика, Вопросы теории плазмы. под ред.  М.А. Леонтовича, вып.8, Атомиздат. М., 1974, с.247.

- А.И. Морозов, Н.Н. Семашко. Письма в ЖТФ, 2002, т.28, № 24, с.63.