Цилиндрические мишени в системе тяжелоионного термоядерного синтеза.

Аксенов А.Г., Забродина Е.А., Чуразов М.Д.

ИТЭФ, Москва.

В проекте тяжелоионной термоядерной энергетической системы, представленном от ИТЭФ на Международном симпозиуме HIF-2002 (Москва), рассматривалась цилиндрическая мишень с уровнем энерговложения Eo  10 МДж и характерной плотностью  DT  топлива    100 г/см3 . Для получения такой плотности топлива использовалось определенное профилирование по времени и по радиусу функции энерговложения. Воспламенение DT осуществлялось с помощью сверхмощного пучка ионов создающего при интенсивности Jm  4.106 ТВт/г  быстрый нагрев топлива до уровня температур термоядерного горения.

В ходе дальнейших исследований, направленных на поиск путей повышения надежности срабатывания энергетической системы,  Д.Г.Кошкаревым (ИТЭФ) было выдвинуто предложение по использованию тяжелоионного ускорителя  нового типа с релятивистскими энергиями ионов (уран-238) :   1000 ГэВ. Существенное сокращение стоимости такого драйвера и устранение специального сверхмощного воспламеняющего пучка могли бы стать важными положительными характеристиками подобной системы по сравнению с проектом ИТЭФ (HIF-2002). Поиск параметров мишени, соответствующих параметрам такого драйвера, основывался на результатах полученных в группе А.В.Забродина (ИПМ им. М.В.Келдыша) по исследованию процессов “безударного сжатия”, где были получены очень высокие значения плотности термоядерного топлива. Однако для обеспечения работоспособности DT мишени можно ограничиться более скромными значениями, не превышающими значений   500 для объёмного сжатия и   100 г/см3 – для плотности.  Для решения этой задачи предлагается использовать многослойную цилиндрическую мишень (8 слоёв).