МАЛОГАБАРИТНЫЕ АКТИВАЦИОННЫЕ ДЕТЕКТОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ АБСОЛЮТНОГО НЕЙТРОННОГО ВЫХОДА МОЩНЫХ ИМПУЛЬСНЫХ НЕЙТРОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

И.В. Волобуев, О.Н. Крохин, В.Я. Никулин

Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, г. Москва, Россия,
e-mail: volobuev@mail1.lebedev.ru

В докладе излагается описание разработанной в ФИАН системы измерения абсолютного нейтронного выхода и пространственной анизотропии нейтронного излучения, состоящей из переносных малогабаритных нейтронных детекторов активационного типа, а также малогабаритного с повышенной помехозащищённостью нейтронного детектора беспроводного типа с оптической развязкой и выводом информации на 4–разрядный жидкокристаллический дисплей. Детекторы были специально разработаны для регистрации короткого по длительности нейтронного излучения D–D реакции в импульсных плазменных термоядерных установках (2,5 МэВ).  Они позволяют проводить измерения в диапазоне 106–1012 нейтр./имп. Для данной системы детекторов были разработаны электронные схемы с «питанием» от малогабаритных аккумуляторов, выдающие сигналы в виде импульсов ТТЛ уровня.

С помощью такой регистрирующей системы проведены исследования нейтронного излучения на установке PF–1000 (Институт физики плазмы и лазерного микросинтеза, Варшава).

Работа выполнена при поддержке грантов: ФЦНТП: «Содержание уникальных стендов и установок». Установка «Тюльпан», рег. №  01-07 и ФЦНТП:  Международный научно-технический проект: Объединенная российско–польская лаборатория «Плазменный фокус».