ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕЙТРОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА УСТАНОВКЕ PF–1000 С НОВЫМИ ЭЛЕКТРОДАМИ

И.В. Волобуев, О.Н. Крохин, В.Я. Никулин, М. Шольц*

Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, г. Москва, Россия,
e-mail: volobuev@mail1.lebedev.ru

Институт физики плазмы и лазерного микросинтеза, Варшава, Польша,
e-mail: marek@ifpilm.waw.pl

С помощью регистрирующей системы, построенной на основе детекторов, разработанных в ФИАН [1], проведены исследования нейтронного излучения на установке РF–1000 (Институт физики плазмы и лазерного микросинтеза, Варшава) с новой модификацией  электродов:  медный анод — 244 мм в диаметре и длиной 447 мм; изолятор того же диаметра и длиной 113 мм; катод состоит из 12 стержней, изготовленных из нержавеющей стали. Каждый стержень имеет диаметр 80 мм длиной 600 мм. Стержни симметрично удалены от оси на расстоянии 400 мм.

Зарегистрировано увеличение абсолютного нейтронного выхода в 2–3 раза. В разрядах на энергетике 500 кДж нейтронный выход составил величину около 1012 н/имп. Давление газа (D2) в камере установки 2–3 Торр. Отмечено, что при нейтронном выходе, приближающемся к 1012 н/имп, выход нейтронного излучения вдоль оси установки  по сравнению нейтронным выходом в противоположном направлении в 1,6–1,7 раза выше, по сравнению с разрядами с нейтронным выходом порядка 1011 н/имп. Также зарегистрирована несколько меньшая анизотропия нейтронного излучения при более высоком давлении газа в камере.

Работа выполнена при поддержке грантов: ФЦНТП: «Содержание уникальных стендов и установок». Установка «Тюльпан», рег. № 01-07 и ФЦНТП:  Международный научно-технический проект: Объединенная российско–польская лаборатория «Плазменный фокус».

Литература.

- Волобуев И.В., Крохин О.Н., Никулин В.Я., Малогабаритные активационные детекторы для измерения абсолютного нейтронного выхода мощных импульсных нейтронных источников, Сборник аннотаций докладов XXXI Звенигородской конференции по физике плазмы и УТС.