защитная капсула для доставки криогенной топливной мишени в лазерный фокус

Г.Д. Баранов**, Е.Р. Корешева, Б.В. Кутеев*, И.Е. Осипов, В.В. Петровский**, И.А. Резголь**, С.М. Толоконников

Физический Институт им. П.Н. Лебедева РАН, e-mail: iosipov@sci.lebedev.ru
*ТУАПP Ltd., Государственный Политехнический Университет, С.-Петербург
**Федеральное Государственное Унитарное Предприятие «Красная Звезда»

Для эффективной работы реактора по схеме инерциального термоядерного синтеза (ИТС) необходимо, чтобы  зона термоядерного горения пополнялась топливом с частотой  5 Гц. Фабрика мишеней является неотъемлемой частью реактора, задачей которой является производство необходимого массива бесподвесных мишеней (500000 в день), их подача в инжектор и далее в реактор.

Для ускорения и защиты криогенной топливной мишени при ее доставке в реактор ИТС предполагается использовать специальную капсулу, обеспечивающую:

- передачу импульса движения на мишень во время ускорения,

- предохранение криогенной мишени от разрушения в результате перегрузок и тепловых потоков, возникающих в процессе ускорения и инжекции.

В работе проведен выбор материала капсулы и оптимального соотношения параметров капсулы и первого ускоряющего соленоида электромагнитного ускорителя. Показано, что применение магнито-диэлектрика позволяет снизить вес капсулы в 3-4 раза при сохранении ее магнито-активных свойств. Создана физическая модель ускорения капсулы из магнито-диэлектрика в поле соленоида и разработана соответствующая математическая программа с интерфейсом пользователя. Проведенные расчеты подтверждены экспериментальными результатами.

Обсуждаются вопросы защиты мишени от перегрева в процессе инжекции. С этой целью предлагается использовать защитную крышку (защитный экран) или дополнительные криогенные покрытия на внешней поверхности мишени. Приведены экспериментальные результаты  по созданию подобных защитных слоев из N2 и O2.