100 ПРОЕКЦИОННЫЙ ТОМОГРАФ ДЛЯ ХАРАКТЕРИЗАЦИИ КРИОГЕННЫХ МИШЕНЕЙ.

И.В. Александрова, Г.Д. Баранов*, Н.Б. Житов**, Е.Р. Корешева, А.И. Куприяшин, В.Н. Леонов, В.И. Листратов*, А.И. Никитенко, И.Е. Осипов, И.Д. Тимофеев*, С.М. Толоконников

Физический Институт им. П.Н. Лебедева, Москва, Россия, e-mail: iosipov@sci.lebedev.ru

*ФГУП «Красная Зведа” , Москва, Россия

**Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт точных приборов", Москва, Россия

В Физическом институте им. П.Н. Лебедева* создан 100–проекционный томограф для 3-х мерной реконструкции микрообъектов (оболочек или криогенных мишеней).  Томограф обеспечивает:

- формирование базы данных в виде набора теневых изображений микрообъекта, получаемых в процессе его сканирования,

- реконструкцию внутренней и внешней поверхности микрообъекта при обработке базы данных с помощью специально разработанного  программного комплекса.

В докладе приведены особенности технического решения, методика сканирования микрообъекта, описаны  алгоритмы реконструкции и результаты тестирования томографа при комнатных и криогенных  (Т=20 - 4.2К) температурах.

Система сканирования томографа состоит из:

- Оптической системы, оптимизированной для работы в спектральном диапазоне 4907мкм. Высокоапертурный объектив (f/D~1/1) обеспечивает формирование теневого изображения объекта с пространственным разрешением  1мкм.

- Термостабилизированной ПЗС камеры, SenSys 3200 (2148х1472 pix, 12bit). Сопряжение параметров объектива и ПЗС камеры (1 мкм изображения проецируется на 1 пиксель ПЗС) обеспечивает 1мкм пространственного разрешения оцифрованного изображения.

- Устройств позиционирования микрообъекта, обеспечивающих работу как с  зафиксированной на опоре, так и свободной мишени.

Программный комплекс представляет собой набор программ, обеспечивающих предварительную обработку изображения, восстановление параметров мишени с последующей 3-х мерной визуализацией результатов.

Обсуждаются 3  варианта алгоритмов  реконструкции -   BRIGHT BAND (BBP), FUNCTIONAL и THRESHOLD а также вопросы пороговой характеризации мишеней. Приводятся  результаты  3-х мерной реконструкции мишени при использовании BBP алгоритма.

*Работа проведена совместно с ФГУП «Красная Звезда» в рамках проекта МНТЦ №1557