Использование жесткого излучения X-пинча для диагностики взрыва тонких проводников в различных средах

Т.А. Шелковенко, Г.В. Иваненков, А.Р. Мингалеев, В.М. Романова, А.Е. Тер-Оганесьян, С.А. Пикуз

Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Москва

Электронные пучки, генерируемые в X-пинчах, являются источником рентгеновского излучения с жесткостью от 30 до 100 кэВ. В зависимости от материала проволочек этот источник имеет размеры 100-300 мкм и длительность свечения 2-30 нс. В данной работе показано, что интенсивность и жесткость такого излучения позволяют использовать его для получения изображений различных объектов, помещенных в плотную среду вне вакуумной камеры диода на расстоянии нескольких метров от источника. Представлены результаты экспериментов по получению изображений взрыва проволочек в газообразных и жидких средах с использованием жесткого излучения X-пинча в диоде установки БИН (270 кА, 150 нс; ФИАН). Исследуемые проволочки взрывались разряде небольшого внешнего генератора с зарядным напряжением 20 кВ и током до 10 кА, имеющим фронт длительности 200 нс.

Работа частично поддержана грантом МНТЦ № 2151.