Формирование компактных торов в индуктивном накопителе

А.Г. Мозговой

Физический интситут им. П.Н. Лебедева РАН, Москва, Ленинский проспект, 53

Пинчевание плазмы  и ее нагрев под действием тока продолжают активно исследоваться (Х-пинч, Z-пинч). Целью наших экспериментов было создание и изучение плазмы с замкнутым кольцевым током  -- так называемого  компактного тора  или Field Reversed Configuration (FRC).

Витки с однонаправленным током, как и линейные проводники, притягиваются друг к другу. Именно такое продольное сжатие цилиндрической формы плазмы  с током сулит хорошие перспективы. В ранее применяемых схемах формирования такой конфигурации (типа O-пинча) продольное сжатие  и нагрев были неэффективны по ряду причин. Предложен способ формирования  тора  в системе  с индуктивным накоплением  энергии.

Накопитель в виде соленоида с числом витком  N (обычно 10-15), диаметр 15-18см, длина 30-50см, запитывался  от конденсаторной  батарее (12 мкФ, до 50 кВ). Сам соленоид находился в газе с остаточным  давлением  0.1-10мтор. В момент достижения максимума тока в соленоиде газ ионизовался от отдельного источника после чего  осуществлялся обрыв тока в соленоиде  с помощью взрывающейся проволочки. При этом в плазме вокруг соленоида возникает ток  в том же направлении, что был в соленоиде, необходимый  для сохранения магнитного потока. Величина тока в KN раз больше  чем в соленоиде,   где К –коэффициент связи между соленоидом  и токовым витком в плазме, определяемый в первую очередь толщиной изоляции соленоида. В экспериментах  измерялись ток в соленоиде, напряжение на взрывающейся проволочке, магнитное поле внутри соленоида.

По осциллограммам видно, что в после прекращения тока в соленоиде, магнитное поле продолжает существовать, что однозначно указывает на наличие тока в плазме.Уровень захваченного магнитного потока в отдельных экспериментах удавалось поднять до 70 процентов, а время жизни компактного тора достигало 80 мкс., что находится в хорошем согласии с результатами  полученными ранее в ТРИНИТИ. Этого удалось добиться применив тороидальное магнитое поле. Таким образом конструкция стала обладать теми же обмотками, что  и хорошо известный сферомак.

Главное отличие данной схемы формирования компактного тора заключается в том, что энергия в процессе формирования тороида топологически уже заключена в объеме, охватываемой плазмой, а не подводиться из вне как это происходит во всех схемах получения и нагрева плазмы.