ПОВЕРХНОСТЬ НУЛЕВОЙ ПРОДОЛЬНОЙ СКОРОСТИ В ВЫСОКОЧАСТОТНОМ ИНДУКЦИОННОМ РАЗРЯДЕ

А.В. Герасимов, А.П. Кирпичников

Казанский государственный технологический университет, Казань, Россия,
e-mail: gerasimov@kstu.ru

На основе анализа уравнения баланса энергии в высокочастотном индукционном (ВЧИ) разряде установлено, что внутри плазменного сгустка ВЧИ-разряда атмосферного давления области прямого и возвратного течений разделяет некоторая поверхность и эта поверхность представляет собой геометрическое место тех точек, в которых значение температуры в разряде максимально.

Показано, что установленный в работе [1] эффект неподвижной точки ВЧИ разряда представляет собой только частный случай более общего физического явления – поверхности с нулевой продольной скоростью, служащей тем самым поверхностью, разделяющей прямое и возвратное течения в газоразрядной камере ВЧИ-плазмотрона.

Полученный результат объясняется тем, что тепло, выделяющееся главным образом в той области разряда, где температура максимальна, отводится конвективными потоками тепла к торцевым частям плазменного сгустка.

Можно предположить, что установленное явление, по-видимому, должно быть свойственно более широкому кругу объектов (например, вытянутым галактическим объектам), имеющих внутренний источник тепла, ограниченный по продольной координате.

### Литература

- Герасимов А.В., Кирпичников А.П. // Теплофизика высоких температур. 1998. Т. 36. № 2. С. 342.