МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОДНОГО СВЧ РАЗРЯДА. УЧЕТ ДВОЙНОГО СЛОЯ.

Ю.А. Лебедев, А.В. Татаринов, И.Л. Эпштейн

Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева, РАН, Москва, Россия,
e-mail: lebedev@ips.ac.ru

Представлены результаты моделирования электродинамики СВЧ разряда в нерегулярной коаксиальной системе с плазмой, горящей на торце центрального электрода.

Возникновение шарообразной плазмы на торце центрального цилиндрического электрода наблюдалось в экспериментах. Были проведены исследования стационарного разряда в водороде, азоте и аргоне при давлениях 0.5  15 тор [1-3]. Анализ пространственного распределения интенсивности излучения из плазмы показал, что области максимального поглощения СВЧ мощности расположены не только вблизи поверхности внутреннего электрода, но и на поверхности разряда.

На первом этапе была разработана одномерная модель для СВЧ разряда в водороде в квазистатических полях с радиальной симметрией. Получены стационарные распределения плазмы и поля, устанавливающиеся в результате баланса процессов ионизации, диффузии и рекомбинации электронов внутри цилиндрической (сферической) системы электродов [4]. Для изучения процессов согласования источника СВЧ энергии и плазменного образования, а также для выяснения влияния особенностей СВЧ поля в приэлектродной области на параметры разряда была разработана двумерная модель. Решались нестационарные уравнения Максвелла [5] и баланса заряженных частиц на двумерной сетке [6].

Важную роль в процессе образования стационарной формы разряда могут играть статические поля, возникающие в областях (слоях) разделения пространственного заряда. Поэтому была создана одномерная квазистатическая модель, включающая уравнения баланса для электронов и ионов, и уравнение Пуассона. На границе плазменного образования выполняется условие равновесия между давлением электрического поля возникающего в слое разделения пространственного заряда (Максвелловское напряжение) и полным давлением плазмы с учетом направленного движения заряженных частиц [7]

E28π≈ne3/2kTe+1/2meVe2+ni3/2kTi+1/2miVi2.

Показано, что максимальное значение удельного энерговклада находится вблизи поверхности внутреннего электрода для всех давлений. В этой области концентрация плазмы порядка критической, а СВЧ поле максимально. Расчеты хорошо согласуются с экспериментом в области «самостоятельного» разряда расположенного в приэлектродной области [4,6]. Размеры плазменного образования определяются положением двойного слоя. Радиус шарообразной плазмы пропорционален поглощенной мощности.

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (грант 02-02-16021)и программы №20 фундаментальных исследований Президиума РАН.

##### Литература

- Бардош Л, Лебедев ЮА  Физика Плазмы  1998 24  956

- Лебедев ЮА, Мокеев МВ  ТВТ  2000 38  381

- Лебедев ЮА, Мокеев МВ, Татаринов АВ  Физика Плазмы  2000 26  293

- Lebedev Yu.A., Tatarinov A.V., Epstein I.L. Plasma Sources Sci&Technol. 2002 11 146

- Birdsall C.K. and Langdon A.B. Plasma physics via Computer Simulation (McGraw-Hill Book Company) 1985

- Лебедев ЮА, Мокеев МВ, Татаринов АВ, Эпштейн ИЛ Физика Плазмы  2004 30

- Lapuerta V. and Ahedo E. Physics of Plasmas  2000 7 2693

Авторы:

Лебедев Ю.А., Россия, Москва, Институт Нефтехимического Синтеза им. А.В. Топчиева, РАН, e-mail: lebedev@ips.ac.ru

Татаринов А.В., Россия, Москва, Институт Нефтехимического Синтеза им. А.В. Топчиева, РАН, e-mail: atat@ips.ac.ru

Эпштейн И.Л., Россия, Москва, Институт Нефтехимического Синтеза им. А.В. Топчиева, РАН, e-mail: epstein@ips.ac.ru