МИКРОВОЛНОВЫЙ ПЛАЗМЕННЫЙ ИНЖЕКТОР CERA-I

А.А. Балмашнов, В.В. Андреев, А.М. Умнов, А.Е. Ернылев

РУДН, Москва, Россия, e-mail: abalmashnov@sci.pfu.edu.ru

Схема микроволнового плазменного и инжектора CERA-I представлена на рис.1.

Инжектор состоит из цилиндрической разрядной камеры (1), являющейся резонатором, возбуждение которого осуществляется штыревой антенной (2) на частоте 2,45 ГГц от магнетронного генератора М-105, работающего в непрерывном режиме.

Радиальное магнитное поле обеспечивается геометрией магнитопровода (3). Напряженность магнитного поля может варьироваться  изменением тока в соленоиде (4), при этом область ЭЦР взаимодействия перемещается в радиальном направлении. В качестве рабочего газа использовался аргон.

Экспериментально было установлено:

возникновение разряда происходит в условиях ЭЦР при давлении рабочего газы 10−4−10−3Торр,

интенсивность плазменного потока определяется как условиями разряда (давление, СВЧ-мощность, расположение области ЭЦР), так и конфигурацией наконечника центрального стержня резонатора.

Работа поддерживается грантом Министерства образования РФ.