Термофлуктационный механизм распыления материалов медленными многозарядными ионами.

В.С. Воробьев, В.С. Лисица, С.П. Малышенко

Институт теплофизики экстремальных состояний РАН, 127412 Москва, Россия,
e-mail: vrbv@mail.ru

Показано, что сильное электрическое поле медленного высокозаряженного иона, приближающегося к поверхности диэлектрика, приводит к формированию растянутой метастабильной приповерхностной области, в которой спонтанно могут возникнуть образующие перколяционный кластер каверны, что приводит к разрушению этой области (взрывная эрозия). Найденные зависимости объема области разрушения от заряда и массы налетающего иона находятся в качественном согласии с экспериментальными данными по распылению поверхностей LiF и SiO2 медленными ионами Arq+ и Xeq+.

Распыление поверхности металлов и диэлектриков играет важную роль при исследованиях взаимодействия плазмы с твердым телом. В частности, эти проблемы актуальны для взаимодействия плазмы со стенкой и диверторными пластинами в установках с магнитным удержанием. Устоявшийся подход к описанию этих эффектов основан на рассмотрении кинетики взаимодействия распыляющих ионов с ионами поверхности с последующим выходом последних из материала поверхности, подвергающейся воздействию потоков налетающих ионов. В последние годы большой интерес приобрели эффекты, связанные с воздействием на поверхность относительно медленных многозарядных ионов.

В недавних экспериментах по воздействию медленных многозарядных ионов на поверхности некоторых диэлектриков обнаружено резкое увеличение числа распыленных ионов в зависимости от заряда иона Z [1-3]. Число распыленных ионов слабо зависит от массы иона и возрастает с ростом его заряда примерно как Z2. Распыление поверхности LiF более сильное, чем SiO2 Количество распыляемых атомов на один падающий ион в этих опытах доходит до величин порядка сотни при достаточно высоких зарядах ионов Это указывает на то, что потенциальная энергия, запасенная в виде высокого потенциала ионизации многозарядного иона, достаточно эффективно распределяется между многими атомами распыляемого материала и область разрушения имеет макроскопические размеры. Это обстоятельство позволяет рассчитывать на применимость термодинамического подхода для рассмотрения обсуждаемых эффектов. В [1-3] для интерпретации этих экспериментальных результатов использовалась модель «кулоновского взрыва [4]» и defect-mediated sputtering [1]. Обе модели связаны с перезарядкой, эффектом Оже и и другими процессами, происходящими, когда ион находится на достаточно малых расстояниях от поверхности образца и применимы скорее для быстрых ионов. Вместе с тем, воздействие медленных многозарядных ионов на поверхность начинает проявляться на больших по отношению к моделям [1-3] расстояниях, создавая в приповерхностном слое материала поверхности области растянутого напряженного состояния. При достаточно больших напряжениях может вызвать локальное разрушение поверхностного слоя – его эрозию.

Литература

- T. Neidhart, F. Pichler, F. Aumayr, HP. Winter, M. Schmid, and P. Vagra. Phys. Rev. Lett. 74, 5280, (1995).

- M. Sporn, G. Libiseller, M. Schmid, F. Aumayr, HP. Winter, and P. Vagra. Phys.Rev. Lett. 79, 945, (1997).

- HP. Winter and F. Aumayr. J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys., 32, R39, (1999).

- I.S. Bitensky, M.N. Murakhmetov, and E.S. Parilis, Sov. Phys. Tech. Phys. 24, 618 (1979).