НУКЛЕАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ ВЗРЫВА ПРОВОЛОЧЕК ПРИ НАГРЕВЕ МОЩНЫМ ИМПУЛЬСОМ ТОКА

В.С. Воробьев, С.П. Малышенко*, С.И. Ткаченко

Институт теплофизики экстремальных состояний ОИВТ РАН, Москва, Россия,
e-mail: svt@ihed.ras.ru

*Институт высоких температур РАН, Москва, Россия

Результаты численных расчетов электрического взрыва проволочек в соответствии с МГД-моделью [] показывают, что с помощью этой модели можно хорошо описать динамику нагрева вплоть до момента начала резкого роста сопротивления. Для описания следующей стадии, на которой происходит резкое увеличение сопротивления и радиуса проволочки, предложен нуклеационный механизм потери фазовой устойчивости жидкой сердцевины проволочки с окружающим паром.

Для развития этой модели в первом приближении достаточно будет исследовать динамику предвзрывных процессов в предположении малости относительного движения фаз. Это предположение основано на экспериментальных данных [2], в соответствии с которыми скорость видимой внешней границы проволочки до момента взрыва порядка нескольких десятков метров в секунду (скорость звука для металлов порядка нескольких километров в секунду).

В рассматриваемом приближении считается, что амперова сила действует только на жидкую сердцевину, это приводит к следующим результатам: (а) сжатое жидкое вещество сердцевины не достигает параметров, соответствующих кипению; (б) давление пара сосуществующего в равновесии с поверхностью жидкой сердцевины превышает давление насыщения при заданной температуре, Ps.

При некоторой величине пересыщения пара начинается взрывообразное зародышеобразование, этот процесс может инициировать разрушение жидкого цилиндра вследствие развития неустойчивости и приводит к переходу системы в дисперсное плохо проводящее состояние капли - пар. В результате чего и происходит взрывообразное увеличение радиуса исследуемого образца и его сопротивления. Приведены оценки максимального значения энергии, которую можно ввести в проволочку на резистивной стадии ее нагрева, а также диапазон изменения размеров частиц, остающихся после взрыва, и скорости их разлета

Литература

- Khishchenko K. V, Tkachenko S. I., Levashov P. R et al. Metastable States of liquid Tungsten under Subsecond Wire Explosion. Int.J.Thermophys. 2002, v.23, p.1359.

- N.I.Kuskova, S.I.Tkachenko, S.V.Koval. Investigation of Liquid Metallic Wire Heating Dynamics. J. Phys.: Condens. Matter, 1997, v.9, issue 29, pp.6175-84.