Влияние отражённых от коллектора электронов на параметры сильноточного электронного пучка.

И.Л. Богданкевич, П.С. Стрелков, В.П. Тараканов*, Д.К. Ульянов

Институт общей физики РАН им. А.М.Прохорова, Москва, Россия,
e-mail: strelkov@fpl.gpi.ru

*Институт теплофизики экстремальных состояний ОИВТ РАН, Москва, Россия,
e-mail: karat@tarak.msk.su

Сильноточные релятивистские электронные пучки (РЭП) широко используются для генерации СВЧ-излучения. Для получения приборов с максимальной эффективностью необходимо получить моноэнергетический пучок с малым угловым разбросом и с малым потенциалом, связанным с пространственным зарядом. При осаждении электронов РЭП на коллектор возникает вторичная электронная эмиссия, которая может серьёзно изменить характеристики РЭП (моноэнергетичность, разброс по углам, потенциал в пространстве дрейфа). Данная работа является продолжением исследований этого явления, начатого авторами [1] и [2].

Исследовано влияние отражённых от коллектора электронов на величину тока РЭП (540 кВ, I0= 3.2 кА) и его погонную плотность заряда. Условия эксперимента типичны для установок плазменной релятивистской СВЧ-электроники. Исследования проводились для трех различных материалов коллектора (сталь, графит и вольфрам) и токов РЭП от 0.45I0 до I0 (значение предельного вакуумного тока).

Экспериментально показано, что отраженные электроны могут приводить к 2-х кратному увеличению погонной плотности электронов. Обнаружено, что наличие отраженных электронов приводит к значительному уширению функции распределения электронов пучка по энергии. Численное моделирование при помощи кода «КАРАТ» подтвердило результаты эксперимента. Таким образом, появление отражённых электронов в дрейфовом пространстве, может приводить к катастрофическому ухудшению качества РЭП.

Литература

- Зайцев Н.И., Кораблёв Г.С., Кулагин И.С., Нечаев В.Е. Физика плазмы, 1982, т.8, вып. 5, с.918.

- V. Engelko, G. Mueller, H. Bluhm. Proceedings of 13 Int. Conference on High Power Particles Beams, 2000, p. 188.