МОДЕЛЬ ПРИКАТОДНОЙ ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО РАЗРЯДА В МАГНЕТРОННЫХ РАСПЫЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВАХ

Р.Ш. Басыров, *Н.Ф. Кашапов, *Г.С. Лучкин

Казанский государственный технический университет, Казань, РФ, e-mail: brs@hitv.ru

*Казанский гос. технологический университет, Казань, РФ, e-mail: kashnail@mail.ru

Тонкопленочные покрытия, наносимые методом магнетронного распыления находят широкое применение. Важным технологическим параметром таких устройств является скорость осаждения пленки, которая определяется скоростью распыления, геометрией системы, рабочим давлением. Скорость распыления в свою очередь зависит от плотности ионного тока на катоде. Для получения пленочных покрытий с требуемыми свойствами, особенно многослойных покрытий, необходимо знать зависимость скоростей распыления и осаждения от параметров и режима работы магнетронной системы. Оптимизация скорости осаждения может быть достигнута путем моделирования прикатодной области тлеющего разряда.

В данной работе получило дальнейшее развитие модель прикатодной области разряда в скрещенных электрическом и магнитном полях [1]. Рассматривается система уравнений непрерывности для электронной и ионной компонент тока и уравнение Пуассона, учитывающее искажение электрического поля в межэлектродном пространстве в результате действия объемного заряда. Для одномерной задачи в случае, когда плоский катод помещен в начало координат (x = 0),

dn−v−dx = αv−n−−βn−n+;

−dn+v+dx = αv−n−−βn−n+;

dEdx = −eε0n+−n−;

где n, v,  – концентрации, дрейфовые скорости и подвижности ионов и электронов соответственно; v =  E; E – напряженность электрического поля;   – коэффициент рекомбинации; 0  – диэлектрическая постоянная; e – элементарный заряд. Ионизационные процессы учтены через коэффициент Таунсенда , а рекомбинационные – через эффективную константу рекомбинации . Плотности электронной и ионной компонент тока определяются как j = en v , плотность полного тока j = j–+ j+. Учитывается зависимость  от напряженности электрического поля [2]. Получены распределение электрического поля в прикатодной области, зависимость плотности ионного тока от параметров разряда.

На основе предложенной модели получена аппроксимация ВАХ разряда, согласующаяся с экспериментальными данными. Результаты данной работы могут быть использованы для разработки и оптимизации магнетронных распылительных устройств.

### Литература

- Р.Ш. Басыров, Н.Ф. Кашапов, Г.С. Лучкин Модель приэлектродных процессов в магнетронных распылительных устройствах. Прикладная физика, 2003, №5, с. 37.

- Р.Ш. Басыров, Р.Р. Зиганшин. Вакуумная техника и технология, 1997, т.7, №3, с.38.