Типичные параметры плазмы при омическом нагреве в Т-10 и FTU. Сравнение с данными расчетов по коэффициентам переноса Т-11

Мережкин В.Г.

РНЦ Курчатовский Институт, Москва, Россия, e-mail: vmerej@fusion.ru

В 1992 на установке FTU подробно исследовалась зависимость времени удержания  энергии E от величины тока и средней плотности плазмы при напряженности продольного поля Bo= 6 Т. В отличие от экспериментов на Alcator-A, на установке FTU было обнаружено насыщение пропорциональной зависимости E (ne), приne  0.71020 m-3 [1]. В работе [1] было показано также, что величина E в насыщенном режиме возрастает на 30-50 % при повышении плотности за счет инжекцией пелет.

Достаточно большая областьne с насыщенной зависимостью E ~ne была обнаружена также на установке Т-10 в режиме разряда с током 200 кА после того, как на этой установки были получены хорошо воспроизводимые разряды с повторным нарастанием средней плотности за счет программируемого газонапуска. В таких разрядах с током от 200 до 300 кА в поле Bo=3 T предельная величина средней плотности электронов повышалась примерно вдвое. Повторное нарастание плотности не сопровождалось снижением эффективного заряда ионов, который оставался достаточно высоким ~ 2, при этом, в режимах с высокой плотностью радиационные потери увеличивались, какne2.

Экспериментальная  зависимость E ~ne  с постоянным уровнем E  в областиne  3·1019 м3 в режиме разряда с током 200 кА на Т-10 воспроизвелась с хорошей точностью в транспортном коде AT [2]. В AT учитывались также радиационные потери от небольшой  примеси углерода или кислорода в D-плазме. Для примеси C+ расчет велся по корональной модели с учетом перезарядки ионов С+ на атомах Do.

Представляло интерес выяснить насколько рассчитанные значения E и p для отдельных режимов, а также рассчитанная зависимость E отne, будут согласовываться с данными FTU приведенными в [1] и [3]. Величина p= 0.4, полученная  в FTU при nemax= 2.5 1020 м-3  в режиме с током 0.7 МА, Bo= 6 T через 100 мс после инжекции 2 пелет [3], оказалась только на 10% ниже рассчитанного значения при Zeff = 1.2. Как показали расчеты, в режиме I=0.7 МА, Zeff = .2 излучательные потери на легких элементах в FTU не должны заметно влиять на зависимость E ne доne~ 1.5 1020 м-3 (Рис. 1а). В то же время, при Zeff  2 радиационные потери должны приводить к насыщению этой зависимости (Рис.1b).

### Литература

- F. Alladio et al. Plasma Phys. Contr. Fusion 35 (1993) B241-B251.

- E.P. Gorbunov et al. XXX Zvenigorod Conference, February 24-28, 2003. Zvenigorod, RF.

- Improved Confinement Sustained by Multiple Pellet Injection. FTU Exp. Rep., at www.frascati.enea.it/FTU/.