ДЕТЕКТИРОВАНИЕ ТЕРМОЯДЕРНЫХ НЕЙТРОНОВ НА МНОГОПРОБОЧНОЙ ЛОВУШКЕ ГОЛ-3

А.В. Бурдаков, A. England*, C.S. Kim*, В.С. Койдан, M. Kwon*, В.В. Поступаев, А.Ф. Ровенских, Ю.С. Суляев

Институт Ядерной Физики им. Г.И. Будкера
*Korea Basic Science Institute, National Fusion R&D Center
e-mail: A.V.Burdakov@inp.nsk.su

Переход установки ГОЛ-3 на улучшенные режимы нагрева и удержания плазмы стимулировал исследование потоков термоядерных нейтронов. Нейтронное излучение измеряется с помощью комплекса детекторов. Пузырьковые камеры BTI BR-100A и серебряный активационный счетчик измеряют полное количество нейтронов за импульс, сцинтилляционные детекторы на основе кристаллов стильбена и жидкого сцинтиллятора NE-213 регистрируют эволюцию излучения с высоким временным разрешением. Для выделения нейтронной компоненты сигнала  на фоне более интенсивного гамма-излучения используется метод цифрового разделения импульсов по их форме. Разделение процессов записи и анализа сигнала позволяет достичь максимальной скорости счета нейтронов, необходимой для диагностики плотной горячей плазмы. Дополнительно измеряется жесткое тормозное и сопутствующее нейтронам гамма – излучение с помощью сцинтилляционного детектора на основе кристалла BGO и индивидуальных дозиметров.

Результаты измерения ионной температуры с помощью нейтронных диагностик согласуются с результатами измерения спектра быстрых нейтралов перезарядки, уширения линий дейтерия и диамагнетизма плазмы. Измеренные потоки нейтронов на установке ГОЛ-3 зависят от условий эксперимента и составляют 109 – 1010 нейтрон ·м-1·сек-1.

Измеренный в эксперименте спектр протонов отдачи позволяет утверждать, что зарегистрированные нейтроны являются продуктом термоядерных D-D реакций.

Работа выполнена при поддержке Минпромнауки, РАН, РФФИ (грант 03-02-16271).