Эффекты обратной связи между резонансными поверхностями и пространственными гармониками внешних возмущений в токамаке

И.Б. Семенов, С.В. Мирнов*

РНЦ «Курчатовский Институт», e-mail: isemenov@nfi.kiae.ru
*ТРИНИТИ, e-mail: mirnov@triniti.ru

Работа посвящена экспериментальному изучению взаимодействия МГД-возмущений с низкими m и n в торе (где m и n - полоидальные и тороидальные гармоники возмущений соответственно) Совместный анализ сигналов магнитных зондов, электронно-циклотронного излучения (ЕСЕ), мягкого рентгеновского излучения (SXR) и быстрой спектроскопии был проведен для неустойчивых разрядов полученных.на установках TFTR, DIIID, NSTX, и T-11M. Было показано, что в торе, где возмущения на резонансные поверхностях сильно связаны (coupled), активная резонансная поверхность может усиливать пространственные гармоники возмущений от других резонансных поверхностей, а также возмущений от error fields и систем управления обратными связями. Такая система связанных активных и пассивных резонансных поверхностей может быть аппроксимирована системой связанных нелинейных осцилляторов. Известно, что для таких систем характерны эффекты «захвата» частоты (фазы) доминирующей модой возмущения. Этим эффектом быстрого перескока фазы в момент захвата частоты (~10-50 sec) можно объяснить часть явлений характерных для образования Locked- моды и неустойчивости срыва, а также ряд трудностей в экспериментах с обратными связями.