Моделирование тангенциальной инжекции водородных макрочастиц в токамак ТУМАН-3М

В.Г. Капралов, В.О. Муратов, Б.В. Кутеев, С.В. Лебедев*, Л.Г. Аскинази*, В.А. Белопольский, Д.С. Мосеев, С. Салем, С.В. Сергеев

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, Россия,
e-mail: kapralov@phtf.stu.neva.ru

*Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, С.Петербург, Россия

В настоящее время на многих установках с магнитным удержанием горячей плазмы много внимания уделяется исследованиям, направленным на разработку методик контролируемого формирования транспортных барьеров. Одним из методов создания транспортного барьера является инжекция макрочастиц [1, 2]. Также на плазменных установках, оборудованных инжекторами топливных макрочастиц, активно изучаются эффекты, зависящие от параметров инжекции, прежде всего от ее направления.

В данной работе рассмотрена возможность формирования транспортных барьеров с помощью тангенциальной инжекции топливных макрочастиц. В качестве исходных параметров моделирования взяты фактические параметры токамака ТУМАН-3М и установленного на нем твердоводородного инжектора ИТВ-4 [3]. Так как инжектор установлен достаточно далеко от токамака (расстояние по прямой составляет 7 м), то необходимо транспортировать макрочастицы от инжектора до токамака по системе направляющих трубок, одна из которых подключается на тангенциальный фланец ТУМАН-3М, предназначенный для подключения и источника NBI.

Для моделирования процессов испарения макрочастицы и последующей эволюции плазмы был разработан код, позволяющий определить оптимальные параметры инжекции для формирования транспортного барьера. В коде заложен учет следующих моделей и эффектов[4,5]:

-	скейлинг Паркса для описания скорости испарения макрочастицы;

-	асимметрия функции распределния электронов и сдувание макрочастицы;

-	снижение скорости испарения макрочастицы за счет выхолаживания плазмы;

-	уравнения переноса для плотности, температуры и момента

-	зависимость коэффициентов переноса от шира полоидального вращения

-	поляризация облака макрочастицы и его дрейф в сторону слабого магнитного поля.

В докладе рассмотрены  случаи инжекции макрочастиц  по направлению тока плазмы (ко-инжекция макрочастиц) и против тока (контр-инжекция макрочастиц), а также сопоставлена тангенциальная инжекция с инжекцией со стороны сильного магнитного поля. Расчет оптимальных параметров инжекции показал, что для формирования транспортного барьера в рассматриваемой геометрии эксперимента, скорость макрочастиц не должна превышать 350 м/с, иначе, вместо формирования транспортого барьера, должен развиваться срыв по предельной плотности.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант №02-02-17555) и Миннауки РФ (государственный контракт № 40.006.11.1133)

Литература

- L.G.Askinazi, V.E.Golant, S.V.Lebedev, et al., Phys. Fluids, 1993 (B5), p.2420.

- V.G.Kapralov, V.A.Rozhansky, K.V.Khlopenkov, et. al, 22EPS on Cont. Fus. and Pl. Phys., Bournemouth, 03-07.04.95, Vol19C, part 1, p.117.

- Л.Г.Аскинази, В.Г.Капралов, Б.В.Кутеев и др., Тез. докл. XXVIII  Звенигородской конф. по физ. плазмы и УТС, Звенигород, 19-23.02.01, с. 78

- B.V.Kuteev, et al., 30EPS on Cont. Fus. and Pl. Phys., St.Petersburg, 07-11.07.03, P-2.144.

- В.Г.Капралов, и др., Тез. докл. XXIX  Звенигородской конф. по физ. плазмы и УТС, Звенигород, 25.02-01.03.02, с. 39

### Авторы

Аскинази Л.И., Россия, С.Петербург, ФТИ им.А.Ф.Иоффе РАН, leonid.askinazi@mail.ioffe.ru

Белопольский В.А., Россия, С.Петербург, СПбГПУ, belopolsky@phtf.stu.neva.ru

Капралов В.Г., Россия, С.Петербург, СПбГПУ, kapralov@phtf.stu.neva.ru

Кутеев Б.В., Россия, С.Петербург, СПбГПУ, kuteev@phtf.stu.neva.ru

Лебедев С.В., Россия, С.Петербург, ФТИ им.А.Ф.Иоффе РАН, s.lebedev@mail.ioffe.ru

Мосеев Д.С., Россия, С.Петербург, СПбГПУ, moseev@phtf.stu.neva.ru

Муратов В.О., Россия, С.Петербург, СПбГПУ, muratov@phtf.stu.neva.ru

Салем С., Россия, С.Петербург, СПбГПУ, salem@phtf.stu.neva.ru

Сергеев С.В., Россия, С.Петербург, СПбГПУ, sergeevsv@phtf.stu.neva.ru