ИССЛЕДОВАНИЯ НА КАФЕДРЕ ФИЗИКИ ПЛАЗМЫ СПбГПУ

В.А. Рожанский

Санкт-Петербургский Государственный Политехнический Университет, Санкт-Петербург, Россия, e-mail: rozhansky@phtf.stu.neva.ru

На кафедре проводятся экспериментальные и теоретические исследования в области физики высоко и низкотемпературной плазмы и УТС.

Исследуется турбулентность плазмы токамаков методами рассеяния электромагнитного излучения. На токамаке ТУМАН-3М с использованием доплеровского рефлектометра детально изучен переход в H-режим, инициированный различными способами. Отмечено появление шира вращения плазмы и сужение спектров обратно рассеянного микроволнового излучения. Получены первые сведения об эволюции профиля полоидальных скорости при возникновении внутреннего транспортного барьера. Шир полоидальных скоростей вращения был зарегистрирован также на токамаке ФТ-2 при переходе к улучшенному удержанию при нагреве плазмы ВЧ излучением нижнее-гибридного диапазона.

Проводятся исследования испарения и структуры облаков вокруг примесных макрочастиц, а также разработка диагностик быстрых электронов и ионов методом пеллет-инжекции на установках W7-AS, LHD, T-10. Готовятся эксперименты по инжекции топливных таблеток в токамаки Глобус-М и Туман-3М. На токамаке Глобус-М разработана и применяется болометрическая диагностика для измерения радиационных потерь плазмы. Разработана модель смещения вещества непосредственно после инжекции пеллетов.

Разработан численный код B2SOLPS5.0 для расчета пристеночной плазмы диверторных токамаков. Выполнено моделирование плазмы токамаков ASDEX Upgrade, JET, MAST, C-mode, тестовые расчеты для Т15М.

Экспериментально исследованы процессы формирования приэлектродных слоев в ВЧЕ разряде при развитой поверхности электрода. Показано, что существенную роль в проникновении квазинейтральной плазмы в полости электрода играет ионизация вторичными электронами. Показана возможность формирования в полостях электрода независимых разрядов, поддерживаемых ионизацией вторичными электронами, запертыми в симметричном потенциале. Получены экспериментальные подтверждения существованию эффекта "нормальной плотности тока" в тлеющем барьерном разряде.