РАЗРАБОТКА ОПТИМИЗИРОВАННОГО ВАРИАНТА ИНЖЕКТОРА-ЦЕНТРИФУГИ ИТВ-5.2 С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГАЗОВОГО ПРЕДУСКОРЕНИЯ МАКРОЧАСТИЦ.

В.А. Белопольский, Б.В. Кутеев, С.В. Сергеев, С. Салем, С.М. Егоров, В.В. Елагин, В.Г. Капралов, Д.С. Мосеев

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, Россия,
e-mail: belopolsky@phtf.stu.neva.ru

В докладе рассмотрены возможности оптимизации инжектора-центрифуги ИТВ-5.1, разработанного совместно ООО «Прикладная физика» СПбГТУ и ФГУП НИИЭФА им. Д.В.Ефремова и установленного в машинном зале сферического токамака «Глобус-М» в ФТИ им. А.Ф.Иоффе [1,2]. На 2004 год запланированы эксперименты по инжекции твердотопливных макрочастиц в сферический токамак «Глобус-М».

Ранее проведенные исследования с водородными инжекторами на основе центрифуги со стоп-цилиндром, например работа [3], показали, что существует значительный угловой разброс ускоренных макрочастиц, что усложняет конструкцию требуемых диагностических устройств.

Угловой разброс складывается из разброса угла схода макрочастицы с метателя и разброса угла ускорения. В качестве альтернативы варианту со стоп-цилиндром был предложен вариант инжектора с предускорением макрочастиц. Принцип действия данного варианта инжектора следующий: давлением ускоряющего газа макрочастице придается начальная радиальная скорость и после этого макрочастица по изогнутому каналу попадает на метатель. Угловой разброс зависит, в основном от относительной погрешности начальной скорости макрочастицы на метателе, поэтому, в случае, если макрочастица имеет ненулевую начальную скорость (в отличие от варианта со стоп-цилиндром), то следует ожидать снижения углового разброса.

Было проведено моделирование процесса предускорения, для определения параметров предускорителя для центрифужного инжектора ИТВ-5.2, минимизирующих угловой разброс ускоренных макрочастиц. Было определенно влияние на угловой разброс таких параметров предускорителя, как разброс массы, разброс давления ускоряющего газа, разброс расстояния от газового клапана до макрочастицы в начале процесса предускорения, разброс температуры, поддерживаемой в системе и погрешность синхронизации. В результате были найдены оптимальные параметры предускорителя, при которых ожидается снижение углового разброса ускоренных макрочастиц, по сравнению с вариантом инжектора со стоп-цилиндром. Дополнительно исследовалась зависимость углового разброса макрочастиц от радиуса метателя и частоты его вращения.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант №02-02-17555) и Миннауки РФ (государственный контракт № 40.006.11.1133)

Литература:

- B.V. Kuteev et al. Development of pellet technologies for tokamak and ICF.// 30th EPS Conference on plasma physics ond controlled fusion, Saint-Petersburg 2003. P2-144

- Сергеев С.В. и др.//Тезисы докладов XXX Звенигородской конф. по физ. плазмы и УТС, Звенигород 2004

- Andelfinger et al. //Rev. Sci. Instrum. 64(1993) 983

Авторы

Белопольский В.А., Россия, С.Петербург, СПбГПУ, belopolsky@phtf.stu.neva.ru

Кутеев Б.В., Россия, С.Петербург, СПбГПУ, kuteev@phtf.stu.neva.ru

Сергеев С.В., Россия, С.Петербург, СПбГПУ, sergeevsv@phtf.stu.neva.ru

Салем С., Россия, С.Петербург, СПбГПУ, salem@phtf.stu.neva.ru

Егоров С.М., Россия, С.Петербург, СПбГПУ, egorov@phtf.stu.neva.ru

Елагин В.В., Россия, С.Петербург, СПбГПУ, elagin@phtf.stu.neva.ru

Капралов В.Г., Россия, С.Петербург, СПбГПУ, kapralov@phtf.stu.neva.ru

Мосеев Д.С., Россия, С.Петербург, СПбГПУ, moseev@phtf.stu.neva.ru