БОЛОМЕТРИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА СФЕРИЧЕСКОГО ТОКАМАКА “ГЛОБУС-М”.

А.С. Смирнов, В.Г. Капралов, Б.В. Кутеев, П.Г. Габдуллин, В.К. Гусев*, А.Ю. Кострюков***, С.И. Лашкул*, А.Б. Минеев**, Ю.В. Петров*, Н.В. Сахаров*, С. Салем, И.Н. Шестериков, Д.С. Мосеев

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, Россия, e-mail: kapralov@phtf.stu.neva.ru

*Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, С.Петербург, Россия.

**ФГУП НИИЭФА им. Д.В. Ефремова, Металлострой, Лен. обл., Россия.

***ООО «Прикладная физика» СПбГТУ, С.-Петербург, Россия.

В докладе представлены результаты работы болометрической диагностики на основе пиродатчиков, установленной на токамаке «Глобус-М» [1 - 3]. Диагностика включает в себя один широкообзорный датчик и три коллимированных датчика в составе камеры-обскуры.

В поле зрения широкообзорного датчика непосредственно попадает до 80% объема плазменного шнура. Данный факт позволяет сделать вывод о слабой зависимости интегрального сигнала мощности радиационных потерь от конкретного вида их радиального профиля. В ходе экспериментов, зарегистрирован отклик болометра на рост плотности плазмы после выстрела плазменной пушки. Также зарегистрирован отклик болометра на вкладываемую мощность ионно-циклотронного нагрева.

Коллимированные  датчики имеют угол обзора 1 градус в вертикальной плоскости, и расположены в вертикальной плоскости под разными углами с шагом 30 градусов относительно друг друга.

По результатам обработки данных с коллимированных датчиков, получены данные о временной задержке между сигналами с разных каналов камеры-обскуры. Для нахождения соответствующей задержки использовался метод корреляционного анализа, в ходе которого определялись автокорреляционные и кросскорреляционные функции для сигналов двух каналов камеры-обскуры, и по величине их смещения друг относительно друга определялась соответствующая задержка. Построена эволюция временной задержки. В работе предложена методика измерения движения плазмы, применимость которой проверяется на обработке сигналов болометрической камеры-обскуры.

Результатом работы является оценка скорости макроскопических движений плазмы на начальной стадии разряда. А также оценка изменения мощности радиационных потерь при ИЦРН и при выстреле плазменной пушки.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант №02-02-17555) и Миннауки РФ (государственный контракт № 40.006.11.1133)

Литература

- Б.В.Кутеев и др. Металлические и пироэлектрические болометры для измерения радиационных потерь горячей плазмы. // Тезисы докл. XXVII Звенигородской конф. По физике плазмы и УТС, 19-23.02.2001 Звенигород, стр. 77

- V.G.Kapralov, P.G.Gabdullin, A.S.Smirnov et al., Bolometer measurements on Globus-M tokamak. 30 EPS Conf. on Pl. Phys. and Cont. Fus., 07-11.07.03, St-Petersburg, P-4.77

- Б.Фэн, П.Г.Габдуллин, В.Г.Капралов, и др. Пирометрическая диагностика радиационных потерь сферического токамака “Глобус-М”. Материалы 7 конф. “Инженерные проблемы термоядерных реакторов”. С.Петербург. 27 – 30.10.2002.

### Авторы

Габдуллин П.Г., Россия, С.Петербург, СПбГПУ, gabdullin@phtf.stu.neva.ru

Гусев В.К., Россия, С.Петербург, СПбГПУ, v.gusev@mail.ioffe.ru

Капралов В.Г., Россия, С.Петербург, СПбГПУ, kapralov@phtf.stu.neva.ru

Кострюков А.Ю., Россия, С.Петербург, СПбГПУ, kostrukv@phtf.stu.neva.ru

Кутеев Б.В., Россия, С.Петербург, СПбГПУ, kuteev@phtf.stu.neva.ru

Лашкул С.И., Россия, С.Петербург, ФТИ РАН, s.lashkul@mail.ioffe.ru

Минеев А.Б., Россия, Лен. обл., НИИЭФА, mineevab@sintez.niiefa.spb.su

Мосеев Д.С., Россия, С.Петербург, СПбГПУ, moseev@phtf.stu.neva.ru

Петров Ю.В., Россия, С.Петербург, ФТИ РАН, yu.petrov@mail.ioffe.ru

Салем С., Россия, С.Петербург, СПбГПУ, salem@phtf.stu.neva.ru

Сахаров Н.В., Россия, С.Петербург, ФТИ РАН, n.sakharov@mail.ioffe.ru

Смирнов А.С., Россия, С.Петербург, СПбГПУ, smirnoff@phtf.stu.neva.ru

Шестериков И.Н., Россия, С.Петербург, СПбГПУ, sergeevsv@phtf.stu.neva.ru