ОСОБЕННОСТИ МГД РАВНОВЕСИЯ ПЛАЗМЫ В ТОКАМАКАХ С ВЫТЯНУТЫМ СЕЧЕНИЕМ.

*В.М. Амосков, *С.Е. Бендер, В.К. Гусев, А.В. Деч, Р.Г. Левин, *А.Б. Минеев, О.А. Миняев, Н.В. Сахаров, **С.В. Цаун

Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе РАН, С.Петербург, Россия

*НИИЭФА им.Д.В.Ефремова, С.Петербург, Россия

**Институт ядерного синтеза РНЦ "Курчатовский институт", Москва, Россия

В данной работе приводятся результаты экспериментов на токамаке с вытянутым сечением Глобус-М. В докладе приводятся результаты, полученные в результате обработки и анализа экспериментов, проведенных на токамаке Глобус-М в 2001-2003 годах. За это время, эксперименты проводились в достаточно широком диапазоне плазменных параметров (в том числе и геометрических). Были достигнуты следующие параметры плазмы: большой радиус R=0.37 м, малый радиус a<0.25 м, аспектное отношение R/a=1.5, ток плазмы Ip<0.37 МА, тороидальное магнитное поле BT= 0.07-0.6 Тл, средняя плотность плазмы <ne> до 71019 м-3, вытянутость плазмы в вертикальном направлении k=1.1-2.2, треугольность =0.1-0.4, запас устойчивости q95  2.1.

В докладе формулируются основные отличия управления плазмой в токамаке с вытянутым сечением, в независимости от аспектного отношения. Приводятся простые алгоритмы для измерения вертикального положения и вытянутости плазмы для токамаков с произвольным аспектным отношением. Для токамаков с малым аспектным отношением сформулирован алгоритм для измерения радиального положения плазмы. Описан алгоритм подвижных токовых колец для восстановления формы последней замкнутой магнитной поверхности плазмы.

Расчеты равновесия и обработка экспериментальных данных производилась с помощью кода равновесия EFIT, адаптированного для персонального компьютера. Была создана модель вакуумной камеры и обмоток полоидального магнитного поля токамака Глобус-М и проектируемого токамака Т15-М. Произведены первые расчеты равновесия для одного из предполагаемых режимов токамака Т15-М. Остальные параметры плазмы моделировались с помощью 0D кода SCENTO.

Рассматривается вопрос об интерпретации диамагнитных измерений в условиях малого аспектного отношения и вытянутой плазмы. Получена аналитическая формула для связи диамагнитного потока плазмы с интегральными параметрами плазмы (ток, тороидальное магнитное поле, аспектного отношения, вертикальной вытянутости и полоидального бета) для параметров токамака Глобус-М.

Обсуждается вертикальная устойчивость плазмы с большой вытянутостью. Производительность существующей системы управления с обратной связью позволяет стабилизировать вертикальной положение плазмы с вытянутостью до значений k ~ 1.9 при токе плазмы ~ 0.3 МА.