MSE-ДИАГНОСТИКА ДЛЯ МНОГОХОРДОВЫХ ИЗМЕРЕНИЙ  ПЛАЗМЫ В ГДЛ

Г.Ф. Абдрашитов, П.А. Багрянский, *Д. Ден Хартог, А.А. Иванов, С.А. Корепанов, А.А. Лизунов, *Г. Фиксель, Д.А. Хильченко

Институт ядерной физики СО РАН, Новосибирск, Россия,
e-mail: A.A.Lizunov@inp.nsk.su

*Университет Висконсин-Мэдисон, Мэдисон, США

Измерения магнитного поля в плазме установок с магнитным удержанием методом анализа штарковского расщепления линии излучения диагностического атомарного пучка (MSE-диагностика) являются надежным и широко распространенным подходом. Спектральная MSE-диагностика [1], разработанная на установке газодинамическая ловушка (ГДЛ), применяется для измерения абсолютной величины поля в плазме. Эти измерения имеют большую важность для изучения удержания ионно-горячей плазмы с 0.4 [2].

Дальнейшая программа экспериментов по исследованию анизотропной плазмы с высоким давлением выдвигают существенно более высокие требования к временному и пространственному разрешению, а также точности измерений магнитного поля. Для их реализации разработан модернизированный диагностический комплекс, включающий атомарный инжектор RFX-DNBI [3] и оптическую систему, позволяющую измерять пространственный профиль магнитного поля в каждом эксперименте. Излучение линии H  диагностического пучка с каждой из восьми хорд наблюдения регистрируется детектором на основе ПЗС-матрицы, дальнейшая обработка сигнала при помощи квантово-механической модели спектра мультиплета H [4] позволяет с требуемой точностью вычислять магнитное поле и  плазмы.

Проект поддержан грантом CRDF #RP1-2553-NO-03.

Литература

- P.A. Bagryansky, P.P. Deichuli, et.al., “Measurements of the radial profile of magnetic field in the Gas-Dynamic Trap using a motional Stark effect diagnostic”, Rev. of Sci. Instrum. 74, No. 3, 1592 (2003).

- A.A. Ivanov, A.V. Anikeev, et. al., “Experimental Evidence of High-Beta Plasma Confinement in an Axially Symmetric Gas Dynamic Trap”, Phys. Rev. Lett. 90, No. 10, 105002 (2003).

- П.П. Дейчули, С.А. Корепанов и др., “Инжектор атомов водорода для активной штарковской спектроскопии плазмы”, препринт ИЯФ СО РАН #2003-37 (2003).

- G. Fiksel, D.J. Den Hartog et. al., “Calculation of the Optical Transition Intensity and Energy Level Splitting for General Conditions of the Motional Stark Effect Diagnostic”, BINP preprint #2003-29 (2003).