ДИСПЕРСИОННЫЙ ИНТЕРФЕРОМЕТР НА ОСНОВЕ CO2 ЛАЗЕРА.

Г.Ф. Абдрашитов, П.А. Багрянский, А.А. Лизунов, В.В. Максимов, *А.Л. Соломахин, А.Д. Хильченко

Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН, 630090, Новосибирск, Россия

*Новосибирский Государственный Университет, 630090, Новосибирск, Россия,
e-mail: A.L.Solomakhin@inp.nsk.su

Создан дисперсионный интерферометр [1] на основе CO2 лазера для измерения линейной плотности плазмы в газодинамической ловушке (ГДЛ). Чувствительность интерферометра составляет <nel>min~ 1013 см-2, временное разрешение ~ 10 мкс, пространственное разрешение ~ 1 см. В качестве удвоителя частоты использован кристал ZnGeP2. Главным достоинством дисперсионного интерферометра является слабая чувствительность к вибрациям. Интерферометр не требует специальной виброизолирующей станины, основные его элементы размещены на вакуумной камере установки ГДЛ. Работоспособность интерферометра и его рабочие параметры были продемонстрированы в экспериментах на установке ГДЛ.

Литература.

- Bagryansky P.A., Drachev V.P., Krasnikov Yu.I., "Dispersion interferometer for controlled nuclear fusion devices", Rev. Sci. Instr., v.64, p.1010 (1993).