ГЕНЕРАЦИЯ ПЛОТНОЙ ПЛАЗМЫ С БОЛЬШОЙ КИНЕТИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ И ЕЕ ИНЖЕКЦИЯ В СФЕРИЧЕСКИЙ ТОКАМАК ГЛОБУС-М.

К.Б. Абрамова, А.В. Воронин, В.К. Гусев, M.M. Koчергин*, Р.Г. Левин, М.И. Миронов, A.Б. Mинеев**, В.Б. Минаев, E.E. Mухин, Ю.В. Петров, K.A. Подушникова, В.В. Рождественский, Н.В. Сахаров, Ф.В. Чернышев

ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН, С-Петербург, Россия e-mail: voronin.mhd@mail.ioffe.ru

*Иффе Фьюжин Техноложи ЛТД, С-Петербург, Россия

**НИИЭФА им. Д.В. Ефремова, С-Петербург, Россия

В современных плазменных установках и особенно в будущих термоядерных реакторах требуется оперативно обеспечивать оптимальное распределение концентрации топлива в области удержания и нагрева плазмы. Чтобы достичь области потребления и пройти сквозь область плотной и горячей плазмы инжектируемое топливо должно обладать достаточно большим импульсом направленного движения. Необходимо обеспечить скорость движения частиц 10  800 км/с, их концентрацию  10 20 м –3 и полное количество ускоренных частиц 10 18  10 23 . Кроме того, такие источники необходимы для заполнения плазмой различных плазменных устройств, а также для предварительной ионизации газа и зажигания основного разряда. В настоящее время ни один из известных источников не позволяет генерировать одновременно плотные, чистые, движущиеся с большой скоростью потоки плазмы.

В ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН разработан и изготовлен двухступенчатый источник, использующий гранулы гидрида титана. В течение 50 мкс. источник генерирует плазму плотностью 10 22 м –3 , количеством частиц 5  10 18  10 19 , степенью ионизации 90% и скоростью движения струи  10  70 км / с.

Проведены три вида экспериментов по инжекции плотной водородной плазмы в токамак Глобус-М: а) инжекция плазменной струи в тороидальное магнитное поле; б) инжекция плазмы до начала разряда вместо газонапуска и предварительной ионизации газа высокочастотным полем; в) инжекция плазмы на максимуме тороидального тока.

Эксперименты показали, что струя проникает в основную зону плазменного шнура. Инжектируемая плазма не нарушает устойчивость плазменного шнура, при этом поступление примесей оказалось незначительным или отсутствовало совсем. Зафиксирован рост концентрации на 20  30 % от базовой концентрации 24 1019 м-3. Инжекция плазмы до начала разряда создавала лучшие условия для нарастания тороидального тока при пониженной МГД-активности плазменного шнура по сравнению с традиционным газонапуском. Инжекция плазмы на максимуме тока приводила к существенно более быстрому нарастанию средней концентрации плазмы в токамаке по сравнению с традиционным газонапуском.