ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНЖЕКТОР СЕКУНДНОГО ДИАПАЗОНА НА ОСНОВЕ ИСТОЧНИКА ПЛАЗМЫ С ПОЛЫМ КАТОДОМ ИЗ ГЕКСАБОРИДА ЛАНТАНА

П.П. Дейчули, А.А. Иванов, В.В. Мишагин, А.В. Сорокин, Н.В. Ступишин, Г.И. Шульженко

Институт ядерной физики СО РАН, Новосибирск, Россия, e-mail: Stupishin@inp.nsk.su

В работе описан инжектор быстрых атомов, разработанный в ИЯФ СО РАН на основе источника плазмы с полым катодом из гексаборида лантана.  Предполагаемая область применения инжектора - диагностика плазмы на термоядерных установках с магнитным удержанием.

Несколько лет назад для активной корпускулярной диагностики примесей на токамаке TEXTOR (Юлих, Германия) в ИЯФ СО РАН был разработан инжектор быстрых атомов RUDI. Позже аналогичный инжектор был изготовлен для токамака TCV (Лозанна, Щвейцария). Источник плазмы для инжектора был реализован на основе высокочастотного разряда [1]. Одним из недостатков ВЧ-эмиттера является низкое около 60 % и менее содержание ионов основной компоненты за счет образования в плазменной камере молекулярных ионов.  Использование источника плазмы на основе дугового разряда с полым катодом из гексаборида лантана [2] позволило поднять содержание протонов до 80 %.

Инжектор обеспечивает формирование протонного пучка с энергией до 50 кэВ, током в ионной компоненте до 2.5 А, угловой расходимостью  ~ 0.5, и длительностью 1 секунда, как в непрерывном режиме, так и в режиме с модуляцией тока пучка.

Литература.

- A.A. Ivanov, Davydenko V.I., I.V. Shikhovtsev, Kapitonov V.A., V.V. Mishagin Savkin V.Ya., A.A. Podiminogin, P.P. Deichuli, N.V. Stupishin, Long-pulse ion source for plasma diagnostics in magnetic fusion devices. Intern. Congress on Plasma Physics (1998) combined with the 25th EPS Conference on Controlled Fusion and Plasma Physics: Abstracts of Invited and Contributed Papers, Zofin, Praha, Czech Republic, June 29 – July 3, 1998, S.L., S.A., pt.I, p.80.

- V.I. Davydenko, P.P. Deichuli, A.A. Ivanov, G.I. Kuznetsov,V.V. Mishagin, N.V. Stupishin, G.I. Shul’zhenko, A Plasma Source with LaB6 Hollow Cathode for a Diagnostic Injector XXVI Inter. Conf. on Phenomena in Ionized Gases, Greiswald, Germany, 2003, Contr. Papers Ed. J.Meichsner, D.Loffhagen and H.-E. Wagner, v.4, p.127-128 (2003)