ИНЖЕКТОР ПРИМЕСНЫХ МАКРОЧАСТИЦ В ОБОЛОЧКАХ ИЗ ТВЕРДОГО ВОДОРОДА ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ПЛАЗМЫ В СТЕЛЛАРАТОРЕ LHD

И.В. Виняр, И.А. Красильников, А.Я. Лукин, В.И. Панченко, П.В. Резниченко, С.В. Скобликов, А.П. Умов

Лаборатория ПЕЛИН, Москва, Россия, e-mail: tvpelin@delfa.net

Лабораторией ПЕЛИН по контракту с NIFS (Япония) разработан, смонтирован и испытан диагностический инжектор примесных макрочастиц в оболочках из твердого водорода. Инжектор позволяет проводить формирование цилиндрической водородной оболочки 3х3 мм вокруг сферической примесной макрочастицы диаметром 200 мкм или пластиковой капсулы, содержащей необходимую примесь,  и ее ускорение в стволе легкогазовой пушки до 1 км/с. Низкие температуры (8-11 К), необходимые для намораживания водородной оболочки получаются с помощью криокулера без использования жидкого гелия. Загрузка макрочастицы из магазина, содержащего до 50 макрочастиц, и формирование оболочки полностью автоматизированы и не требуют вмешательства экспериментатора, который может наблюдать процесс формирования на экране управляющего компьютера, контролируя наличие примеси внутри оболочки. Оболочки содержат примесные макрочастицы в 100% из сформированных. Длительность цикла формирования составляет 3-4 минуты. Работа инжектора управляется программируемым логическим контроллером, соединенным с главным компьютером посредством оптоволокна, встроенная система анализа видеоинформации обеспечивает позиционирование макрочастицы с точностью до 5 мкм. Инжектор оснащен интегрированной в управляющую программу системой диагностики, позволяющей получить изображение летящей инжектированной оболочки с примесной макрочастицей.