НОВЫЙ ИНЖЕКТОР МАКРОЧАСТИЦ ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОГО ВВОДА ТОПЛИВА В ТОКАМАК TORE SUPRA

И.В. Виняр, И.А. Красильников, А.Я. Лукин, В.И. Панченко, П.В. Резниченко, С.В. Скобликов, А.П. Умов

Лаборатория ПЕЛИН, Москва, Россия, e-mail: tvpelin@delfa.net

Лабораторией ПЕЛИН для токамака Tore Supra (Франция) по контракту с французским министерством атомной энергии (CEA) создан новый инжектор дейтериевых макрочастиц, способный управлять профилем плотности в разрядах длительностью более 1000 секунд. Инжектор изготовлен на основе шнекового экструдера и способен непрерывно инжектировать таблетки твердого дейтерия в плазму с частотой до 10 гц и с высокой (более 98%) степенью надежности. Для обеспечения инжекции как со стороны слабого поля, так и со стороны сильного поля (через направляющие трубки сложной геометрии)  скорость макрочастиц может варьироваться от 100 м/c до 900 м/с. Управление размерами макрочастиц изменяет содержание в них атомов дейтерия от 2 х 1020  до 6 х 1020. Частота инжекции, скорость макрочастиц и их размер могут регулироваться в течение одного разрядного импульса токамака Tore Supra. Инжектор оснащен компьютерной системой диагностики, позволяющей фиксировать скорость и изображение каждой макрочастицы в двух перпендикулярных плоскостях. Работой инжектора управляет программируемый логический контроллер, подключённый к операторской консоли через Ethernet.