ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ КОРРЕЛЯЦИОННОЙ РЕФЛЕКТОМЕТРИИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ МЕЛКОМАСШТАБНОЙ ТУРБУЛЕНТНОСТИ В ЦЕНТРАЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ ТОКАМАКА.

Вершков В.А, Солдатов С.В., Уразбаев А.О., Шелухин Д.А.

ИЯС ФГУ РНЦ «Курчатовский Институт», Москва, РФ, vershkov@nfi.kiae.ru

Работа посвящена исследованию возможностей рефлектометрии как метода измерения локальных свойств флуктуаций плотности в центральной области плазменного шнура. Решение этого  вопроса осуществляется путем сопоставления экспериментальных спектральных и корреляционных характеристик турбулентности с аналогичными модельными характеристиками, полученными в результате численного двумерного полноволнового моделирования. Соотношение радиальных и полоидальных волновых чисел колебаний при моделировании определялось по экспериментальным данным Т-10, а так же по данным BES для токамаков TFTR и  DIII-D. В приближении малого уровня флуктуаций были получены выражения для связи флуктуации фазы и флуктуации плотности в одномерной модели, а так же были найдены выражения для поправок чувствительности двумерной рефлектометрии на конечную величину полоидальной длины волны.

Двумерное полноволновое моделирование в реальной геометрии токамака Т-10 сигнала для нескольких близких частот дало близкие спектральные свойства и удовлетворительную радиальную локализацию рефлектометрии. Тем не менее, спектр флуктуации фазы отраженного сигнала несколько отличается от локального спектра флуктуации плотности, а кросскорреляционная функция модельного сигнала значительно шире экспериментальной. Это может быть связанно с отличиями реального спектра турбулентности от используемого в модели.