ФОРМИРОВАНИЕ импульса давления в мишени при ПАДЕНИИ на нее потока РЕЛЯТИВИСТСКИХ электронов и ГОРЯЧЕЙ плазмы

А.В. Аржанников, *В.В. Болдырев, А.В. Бурдаков, И.А. Иванов, В.С. Койдан, В.В. Поступаев, А.Ф. Ровенских, С.В. Полосаткин, С.Л. Синицкий, **С.В. Цыбуля, А.А. Шошин

Институт ядерной физики СО РАН, Новосибирск, Россия, e-mail: I.A.Ivanov@inp.nsk.su

*Институт химии твердого тела СО РАН, Новосибирск, Россия

**Институт катализа СО РАН, Новосибирск, Россия

На установке ГОЛ-3 ИЯФ СО РАН проводятся исследования удержания плазмы в открытой гофрированной ловушке, нагреваемой микросекундным релятивистским электронным пучком с энергосодержанием до 200 кДж [1]. В этих условиях на мишень, установленную в камере, попадает пучок релятивистских электронов и поток плазмы с плотностью энергии до 30 МДж/м2. В результате происходит разогрев и испарение поверхности. Этот процесс может сопровождаться возникновением в веществе волны сжатия (давления) большой амплитуды. Интерес к изучению такой кратковременной волны давления связан с возможностью ее использования для модификации свойств различных веществ при импульсном воздействии. Эти исследования также представляют интерес в связи с разработкой плазмоприемников для установки ГОЛ-3 и выбором материала для диверторных пластин реактора ИТЭР.

Для изучения формирования и распространения волны давления в твердом теле и исследования модификации веществ была создана ячейка высокого давления. Внутри нее смонтирован датчик для измерения импульсных давлений. Принцип работы датчика основан на смещении линий флюоресценции рубина R1 (6942 А) и R2 (6928 А) в красную область при действии давления на кристалл. В докладе представлено описание диагностики, ее калибровка и результаты измерения давления возникающего в твердом теле при воздействии на него мощного потока электронов и плазмы.

Работа выполнена при поддержке Минпромнауки, РАН, а также U.S. Civilian Research & Development Foundation for the Independent States of the Former Soviet Union (CRDF), award No. NO-008-X1.

Литература

- A.V. Arzhannikov et al., Transaction of Fusion Technology, 39, No 1T, 17 (2001).