ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПУЧКА МОЩНОГО АТОМАРНОГО ИНЖЕКТОРА

В.И. Давыденко, П.П. Дейчули, А.А. Иванов, А.В. Сорокин, Н.В. Ступишин

Институт ядерной физики СО РАН, Новосибирск, Россия,
e-mail: P.P.Deichuli@inp.nsk.su

Мощный атомарный инжектор  для нагрева  плазмы описан в [1]. В процессе испытаний и улучшения конструкции были получены параметры: энергия протонов 25 кэВ, ток пучка (в ионах) до 60 А, длительность импульса до 3 мс. Отличительной особенностью инжектора является сравнительно большая начальная апертура пучка (200мм), с фокусировкой до диаметра 50 мм на длине 1,5 м, а также использование дырочной оптики с большим (более 3000) числом отверстий.

Недостатком дырочной оптики является низкая прозрачность, что снижает эффективность использования источника плазмы и ухудшает вакуумные условия в источнике. Возможные решения указанных проблем – применение ИОС с увеличенными диаметрами отверстий и использование ИОС с азимутально-щелевой структурой отверстий. Для исследования возможностей подобных геометрий ИОС проведено численное моделирование и тестовые эксперименты. При моделировании учитывался смешанный массовый состав пучка,  варьировалась температура и плотность плазменного эмиттера, рассматривались различные геометрии ускоряющей ячейки ИОС. Результаты численного моделирования и экспериментальных тестов указывают  на возможность существенно увеличить прозрачность сеток ИОС и поднять ток пучка без ухудшения угловой расходимости.

Литература.

- P.P. Deichuli, V.I. Davydenko, A.A. Ivanov, S.A. Korepanov, V.V. Mishagin, A.V. Sorokin, N.V. Stupishin, G.I. Shulzhenko High power hydrogen injector with beam focusing for plasma heating The 10th international conference on ion sources, Dubna, Russia, September 8-13, 2003, p.171.