численное моделирование мгд устойчивости в разрядах с улучшенным удержанием в электронной компоненте на токамаке «туман-3м»

Л.Г. Аскинази, М.И. Вильджюнас, В.Е. Голант, Н.А. Жубр, В.А. Корнев, С.В. Куликов, С.В. Лебедев, А.С. Тукачинский, А.Н. Чудновский*

ФТИ им. А.Ф. Иоффе, РАН, С.-Петербург, Россия, e-mail: max@mail.ioffe.ru

*РНЦ “Курчатовский институт”, Москва, Россия, e-mail: chdn@nfi.kiae.ru

В экспериментах наблюдается корреляция между появлением внутреннего транспортного барьера в плазме и возникновением периферийных МГД колебаний [1,2]. В частности, в серии экспериментов, проводившихся на установке ТУМАН-3М [2], момент начала улучшения удержания совпадал с моментом возникновения колебаний m=4, n=1. В работах [1,3] указывается, что в области магнитных островов, появляющихся при развитии винтовых МГД возмущений, может появляться шир скорости вращения плазмы. Появление ВТБ вблизи от резонансных поверхностей, возможно, связано с этим эффектом [1]. Имеется много работ, свидетельствующих о том, что малый или отрицательный магнитный шир также способствует появлению ВТБ.

В настоящей работе приводятся результаты моделирования устойчивости различных профилей тока с помощью Δ'- анализа. Проведенное рассмотрение показало, что возможно возбуждение моды m=4, n=1 при достаточно плоском распределении тока. При таком  распределении тока не возбуждаются моды с  низкими значениями  m/n, которые могли бы существовать вблизи от области внутреннего транспортного барьера и влиять на его образование, так как в объеме плазмы отсутствуют соответствующие резонансные поверхности. В этом случае наблюдаемые в экспериментах МГД колебания могут являться не причиной появления ВТБ (через механизм шира скорости), а лишь индикатором малого магнитного шира, который, в свою очередь, способствует появлению ВТБ.

#### Литература

- E. Joffrin, C. Challis, T.C. Hender et al, Nuclear Fusion, 2002, 42, 235-242

- L. Askinazi, V. Bulanin, M. Vildjunas et al, 30-th EPS Conf. On Plasma Phys. and Contr.    Fusion (S.-Petersburg), 2003, P3.152

- Е. Kaveeva, V.A. Rozhansky, 30-th EPS Conf. On Plasma Phys. and Contr. Fusion (S.- Petersburg), 2003, P3.150