ЖЕСТКОСТЬ И ТВЕРДОСТЬ ПРОФИЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ В ТОКАМАКЕ

Ю.Н. Днестровский, А.Ю. Днестровский, С.Е. Лысенко

Российский Научный Центр «Курчатовский Институт», Институт Ядерного Синтеза, Москва, Россия, e-mail: dnyn@nfi.kiae.ru

Вводятся и формализуются понятия жесткости и твердости профиля температуры в токамаке. Под жесткостью понимается сохранение профиля при изменении плотности плазмы, граничной температуры и мощности нагрева, под твердостью - сильная зависимость центральной температуры от граничной. Аналитические оценки и численные расчеты для модели с критическими градиентами показывают, что при низкой граничной температуре (L-мода) профили, как правило, являются жесткими, но не твердыми. В Н-моде при достаточно большом пьедестале температуры существует диапазон параметров, в котором профили являются и жесткими, и твердыми. Однако при слишком большой температуре пьедестала и плоском профиле вводимой мощности профиль температуры может потерять и твердость и жесткость. Такое поведение профиля температуры электронов наблюдается в ряде импульсов с Н-модой и большой плотностью на установках DIII-D и JET. Проводится также анализ жесткости и твердости профиля температуры в установках MAST и Т-10.