ПОДГОТОВКА ЭКСПЕРИМЕНТА ПО НАГРЕВУ ПЛАЗМЫ ПУЧКОМ НЕЙТРАЛЬНЫХ АТОМОВ НА ТОКАМАКЕ ТУМАН-3М.

Л.Г. Аскинази, А.Г. Барсуков*, Н.А. Жубр, В.А. Корнев, В.В. Кузнецов*, С.В. Лебедев, А.А. Панасенков*, Д.В. Разуменко, Г.Н. Тилинин*

ФТИ им. А.Ф. Иоффе, РАН, С.-Петербург, Россия, e-mail: Vladimir.Kornev@mail.ioffe.ru

*РНЦ “Курчатовский институт”, Москва, Россия, e-mail: tilinin@nfi.kiae.ru

В настоящее время в Физико-техническом институте им. А.Ф.Иоффе заканчивается подготовка экспериментов по инжекционному нагреву на токамаке ТУМАН-3М [1], [2]. Дополнительный нагрев плазмы пучком нейтральных атомов обеспечит существенное увеличение  (отношение газокинетического давления плазмы к давлению магнитного поля). Оценки влияния нагрева на параметры плазмы были осуществлены при моделировании энергетического баланса с транспортными коэффициентами, соответствующими модели Мережкина-Муховатова [3]. Эти оценки показали, что имеющийся в нашем распоряжении инжектор [4] (Pin0.6МВт) позволяет увеличить ионную температуру плазмы от 0.15 – 0.2 до 0.6 – 0.8 кэВ и достичь величины  порядка 2%, что близко к пределу устойчивости идеальных МГД мод в токамаке ТУМАН-3М.

В настоящей работе изложены принципы работы инжекционного комплекса, описана система автоматизированного управления и сбора информации с применением компьютера, а также представлены результаты оптимизации параметров пучка. Были получены следующие параметры пучка: ток пучка  24А, мощность пучка  480кВт, длительность пучка  20 мсек. Сбор данных был организован на базе 16 канального АЦП, который находился под высоким потенциалом (~20кВ) и был защищен от помех медным экраном. Связь АЦП с общей базой данных токамака ТУМАН-3М осуществлялась через оптический кабель. Выбранная схема обеспечила достаточную помехозащищенность системы сбора данных.

#### Литература

- Воробьев Г.М.  и др. “Физика плазмы”, т 9, 1983, стр. 105.

- Askinazi L.G., et al, “Plasma Devices and Operations”, v 11, 2003, pp. 211-218.

- Мережкин А.А., Муховатов В.С. “Письма в ЖЭТФ”, т 33, 1981, стр. 463.

- Barsukov A.G. et al, Proc IX IAEA Conf. On Plasma Phys. and Control Nucle. Fusion Res, IAEA, 1982, v 1, p 83.