СРАВНЕНИЕ ДИНАМИКИ ФОРМИРОВАНИЯ СПЕКТРОВ ТРАДИЦИОННОЙ И ДОПЛЕРОВСКОЙ ФЛУКТУАЦИОННОЙ РЕФЛЕКТОМЕТРИИ НА ТОКАМАКЕ ФТ-2.

Алтухов А.Б., *Буланин В.В., Гурченко А.Д., Гусаков Е.З., Есипов Л.А., Селенин В.Л., Степанов А.Ю.

ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН, Политехническая 26, С.-Петербург 194021, Россия,
e-mail: a.altuhov@mail.ioffe.ru

*СПГПУ, Политехническая 29, С.-Петербург 195251, Россия

Выполнены эксперименты по сравнительному исследованию динамики установления сигнала микроволнового рассеяния назад при наклонном и нормальном падении на плазму зондирующего излучения. Зондирование плазмы при углах падения 16 и 0, отвечающих соответственно доплеровской и стандартной флуктуационной рефлектометрии, осуществлялось последовательностью СВЧ импульсов на частоте 28 ГГц, длительностью 2 нс. Показано, что при нормальном падении импульс рассеянного сигнала имеет длительность, существенно (двукратно) превосходящую длительностью зондирующего импульса. При наклонном же зондировании, импульс рассеянного сигнала имеет длительность, практически совпадающую с длительностью зондирующего импульса и только небольшая его часть (10%) затянута во времени. Это позволяет говорить о разных механизмах формирования сигнала рассеяния в этих двух диагностиках. Именно, сигнал стандартной флуктуационной рефлектометрии в небольшом токамаке, по-видимому, формируется в результате длительного распространения зондирующей волны между стенками установки и отсечкой. Главная же часть сигнала доплеровской рефлектометрии, скорей всего, генерируется на короткой трассе между антенной и точкой первого отражения.

Работа выполнена при поддержке программы государственной поддержки научных школ (проект 2159.2003.2), грантов РФФИ 02-02-17589, 02-02-17591, 03-02-06788, 01-02-17926,  гранта INTAS 01-2056, INTAS YSF2002-104и гранта NWO-RFBR 047.009.009.

Авторы

| Алтухов А.Б. | Россия, СПб, ФТИ им Иоффе | a.altuhov@mail.ioffe.ru |
| --- | --- | --- |
| Буланин В.В. | Россия, СПб, СПбГПУ | bulanin@phtf.stu.neva.ru |
| Гурченко А.Д | Россия, СПб, ФТИ им Иоффе | Aleksey.Gurchenko@mail.ioffe.ru |
| Гусаков Е.З. | Россия, СПб, ФТИ им Иоффе | Evgeniy.Gusakov@mail.ioffe.ru |
| Есипов Л.А. | Россия, СПб, ФТИ им Иоффе |  |
| Селенин В.Л. | Россия, СПб, ФТИ им Иоффе | V.Selenin@mail.ioffe.ru |
| Степанов А.Ю. | Россия, СПб, ФТИ им Иоффе | Alexander.Stepanov@mail.ioffe.ru |