ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМОЯДЕРНЫХ ПРОТОНОВ ПО ПИТЧ-УГЛАМ НА УСТАНОВКЕ Т-10

В.С. Заверяев, А.В. Храменков

РНЦ "Курчатовский Институт", Институт ядерного синтеза, Москва, Россия,
e-mail: chrom@tokamak.ru

Измерение распределения неудерживаемых заряженных продуктов синтеза (ЗПС) по питч-углам при их выходе на стенку позволяет восстановить, при достаточном числе детекторов, как профиль источника DD-реакции, так и пространственное распределение плотности тока плазмы[1].

Для измерения питч-распределения термоядерных протонов на установке Т-10 используются три спектрометрические кремниевые ППД с набором фольг-замедлителей различной толщины и коллиматоров, что позволяет измерять потоки протонов для семи значений питч-углов от 50о до 120о[2]. С помощью такой системы можно оценить профиль источника DD-реакции и исследовать процессы, приводящие к изменению удержания ЗПС.

В работе проверялась методика оценки профиля источника реакции по регистрируемому распределению ЗПС по питч-углам. Для этого исследовалось питч-распределение протонов при разных значениях тороидального поля (1.8…2.4 T), тока плазмы (260…350 кA), радиального положения плазменного шнура (–3…+3 см). В измерениях за один разряд регистрировались энергетические спектры и потоки термоядерных протонов для семи значений питч-углов, а также потоки термоядерных нейтронов.

Представляются результаты серий экспериментов: с изменением направления тока плазмы (для определения точности ориентации детектора относительно магнитного поля), с сохранением запаса устойчивости на границе плазмы (для исключения влияния распределения распределение плотности тока плазмы), со смещением плазменного шнура в течение разряда (для калибровки распределения протонов по питч-углам).

Представляются также результаты численного моделирования движения ЗПС в магнитном поле токамака, использовавшееся для обработки экспериментальных данных.

Литература.

- Karulin N.E., Putvinskij S.V. Nuclear Fusion, 1985, v.25, p.961-970.

- Заверяев В.С., Поповичев С.В. и др. Тезисы XXVII Звенигор. конф. по физике плазмы и УТС. Звенигород, 2000, с. 60.