ОСОБЕННОСТИ УДЕРЖАНИЯ ПЛАЗМЫ В Т-10 ПРИ ЭЛЕКТРОННО-ЦИКЛОТРОННОМ НАГРЕВЕ И  ~ nGw

Е.А. Вещев, Ю.В. Есипчук, Н.А. Кирнева, Ю.Д. Павлов, А.А. Борщеговский, В.В. Волков, Е.П. Горбунов, В.Ф. Денисов, М.М. Дремин, О.В. Ишевский, В.А. Журавлев, В.А. Крупин, С.В. Крылов, В.В. Матвеев, А.Ю. Новиков, Т.Б. Мялтон, Г.Н. Плоскирев, И.Н. Рой, Д.М. Рыжаков, Л.И. Слепнева, Ю.В. Скосырев, В.М. Трухин, Л.Н. Химченко, В.В. Чистяков.

ИЯС РНЦ «Курчатовский институт»

Известно,  что рабочий режим ITER характеризуется величиной плотности, близкой к пределу Гринвальда. Поэтому исследование особенностей удержания плазмы при  ~ nGw является одной из актуальных задач современных экспериментов на установках типа токамак. На Т-10 такие  эксперименты проводятся при ЭЦР-нагреве (с мощностью до Pab ~ 1.8 МВт) как при газонапуске, так и с инжекцией дейтериевых пеллет.

Ранее в экспериментах с газонапуском, проведенных при плотностях  <0.6 nGw было показано, что энергетическое время жизни плазмы tЕ возрастает с увеличением  [1]. Однако, последующие эксперименты показали, что при дальнейшем увеличении , >0.6nGw, наблюдается насыщение зависимости tЕ () [2].

На установках с преобладающим ионным нагревом насыщение удержания при высоких  обычно объясняется  развитием ионной градиентной моды. На Т-10, напротив, насыщение удержания плазмы при  ~ nGw, по-видимому, является следствием развития дополнительного механизма переноса в электронной компоненте [2]. Проведенные оценки устойчивости дрейфовых мод для условий экспериментов Т-10 показали, что в этом случае электронная температурная градиентная мода является наиболее перспективным кандидатом на объяснение насыщения удержания плазмы при  > 0.6 nGw [3].

Для проверки гипотезы о роли дрейфовых градиентных мод в наблюдаемом насыщении удержания были проведены эксперименты с инжекцией пеллет. На основании предыдущих экспериментов Т-10 [4] предполагалось, что инжекция пеллет позволит получить более высокие градиенты плотности плазмы (по сравнению с напуском газа в режимах с той же плотностью). Тем самым, как ожидалось, удастся застабилизировать  температурные градиентные моды и получить увеличение времени жизни плазмы при ~nGw.

Эксперименты были проведены при Ip=220кA, мощность ЭЦРН составляла Pab ~ 1 МВт. Как показали результаты этих экспериментов, прирост энергосодержания плазмы в импульсах с инжекцией пеллет не превышает 10-12% по сравнению с аналогичными  режимами с напуском газа.

Причина слабого улучшения времени удержания при инжекции пеллеты состояла в том, что профили плотности в обоих случаях при одинаковой, близкой к предельной плотности плазмы, мало отличались друг от друга, и, следовательно, нельзя было ожидать заметной стабилизации дрейфовых мод турбулентности в этом случае.

Таким образом, эксперименты с инжекцией пеллеты дали результаты, которые хотя и не противоречат представлениям о переносе, определяемом дрейфовыми неустойчивостями, однако, пока не позволяют осуществить надежную проверку этой гипотезы.

Литература

- Esipchuk Yu.V. et. al., J. Moscow Phys. Soc. 1(1991) 119

- Esipchuk Yu.V., et. al., Plasma Phys.Control.Fusion 45 (2003) 793-806

- Kirneva N.A. et. al., in proc of 30th EPS Conference on Controlled Fusion and Plasma Physics P-3.113

- Pavlov Yu. D. et. al. in proc of IAEA-CN-77/EXP5/17