Эволюция потенциала периферийной плазмы при омическом L-H переходе в токамаке ТУМАН-3М

Л.Г. Аскинази, М.И. Вильджюнас, В.Е. Голант, Н.А. Жубр, В.А. Корнев, С.В. Крикунов, С.В. Лебедев, *А.Г. Сомов, А.С. Тукачинский

ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН, СПб, Россия, e-mail: leonid.askinazi@mail.ioffe.ru
*СПБГПТУ, СПб, Россия

В докладе сообщаются результаты измерений эволюции параметров периферийной плазмы в типичном режиме токамака ТУМАН-3М (Ip=130кА, BTor=0.7T, nL-mode~1.3 1019m-3, nH-mode<3.5 1019m-3) при переходе в омическую Н-моду.

Как известно, радиальное электрическое поле играет ключевую роль в процессе подавления турбулентного переноса при переходе из режима плохого (L-мода) к режиму хорошего удержания (H-мода). Ранее в экспериментах на токамаке ТУМАН-3М с помощью диагностического пучка тяжелых ионов было обнаружено уменьшение потенциала в центральной области плазмы при омическом L-H переходе, что было интерпретировано как результат генерации отрицательного (направленного к центру шнура) радиального электрического поля на периферии разряда, т.е. в области возникновения периферийного транспортного барьера. Целью последних экспериментов явилось исследование пространственно-временной эволюции параметров периферийной плазмы (таких, как потенциал, радиальное электрическое поле, плотность и электронная температура) при омическом L-H переходе с помощью электростатических зондов. Для того чтобы обеспечить возможность зондовых измерений не только в области тени диафрагмы, но и в зоне возникновения транспортного барьера (r/alim= 0.8), при изготовлении элементов конструкции зонда был применен пиролитический нитрид бора, обладающий высокой теплостойкостью.

В результате проведенных экспериментов подтверждено предположение о генерации на периферии отрицательного радиального электрического поля |Er|~2…3кВ/м при переходе в H-моду. Характерное время переключения радиального поля на периферии составляет ~1мс, что примерно совпадает со временем переключения режима удержания.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты 01-02-17922 и 02-02-17597).