О локальности различных модификаций флуктуационной рефлектометрии

Е.З. Гусаков, A.Ю. Попов, А.В. Сурков

ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, РФ e-mail: evgeniy.gusakov@mail.ioffe.ru

Флуктуационная рефлектометрия является одной из самых распространённых диагностик дрейфовой микротурбулентности в тороидальных магнитных ловушках. Информация о турбулентности в этой диагностике извлекается из спектральных и корреляционных характеристик сигнала рассеяния зондирующей волны, для которой в плазме выполнено условие отсечки. Поскольку траектории зондирующей и рассеянной волн в этой ситуации перекрыты в широкой области, существенным для интерпретации результатов измерений оказывается выяснение локализации процесса рассеяния.

В настоящей работе представлены результаты теоретического анализа локальности измерений радиальной корреляционной, доплеровской и радарной флуктуационной рефлектометрии. Развита двумерная нелинейная теория радиальной корреляционной рефлектометрии, учитывающая такие физические эффекты как малоугловое рассеяние на статистически неоднородных турбулентных флуктуациях произвольного спектра, дифракция зондирующей и рассеянных волн, их рефракция на произвольном профиле плотности плазмы. Показано, что информация, получаемая о частотном спектре турбулентности, с помощью этой методики не отличается высокой локальностью.

Построена линейная теория доплеровской рефлектометрии и показано, что хотя эта диагностика испытывает те же трудности, что и обычная флуктуационная рефлектометрия, её локальность может быть значительно улучшена при использовании широких зондирующих пучков сфокусированных на область отражения зондирующей волны за счёт подавления принимаемого сигнала малоуглового рассеяния и дополнительного роста полей зондирующей и рассеянной волн в отсечке.

В рамках одномерной ВКБ модели показана высокая локализация положением отсечки информации о турбулентности предоставляемой флуктуациями времени задержки рефлектометрического сигнала.

Работа выполнена при поддержке программы государственной поддержки научных школ (проект 2159.2003.2), грантов РФФИ 02-02-17589, 02-02-17591, 04-02-16534, 03-02-06148, гранта ИНТАС 01-2056 и гранта NWO 047.009.009.

Авторы

Гусаков Е.З., Россия, СПб, ФТИ им Иоффе, e-mail: Evgeniy.Gusakov@mail.ioffe.ru

Попов А.Ю, Россия, СПб, ФТИ им Иоффе, e-mail: a.popov@mail.ioffe.ru

Сурков А.В., Россия, СПб, ФТИ им Иоффе, e-mail: a.surkov@mail.ioffe.ru