ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОГЕРЕНТНОГО ПЛЕНЕНИЯ НАСЕЛЕННОСТИ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ В ПЛАЗМЕ

Р.А. Ахмеджанов, Л.А. Гущин, И.В. Зеленский, Р.Л. Колесов, Е.А. Кузнецова

Институт прикладной физики РАН, Нижний Новгород, Россия

Когерентное пленение населённости (КПН), возникающее при возбуждении многоуровневых квантовых систем когерентными полями, является одним из физических явлений, активно изучаемых в последнее время.

Сущность когерентного пленения населённости состоит в том, что при выполнении определённых условий на частоту и амплитуду накачки среда перестаёт взаимодействовать с резонансными возбуждающими полями, что проявляется в виде узких провалов в спектрах поглощения и флуоресценции. Сильное влияние внешних условий на явление КПН в системе возбуждённых атомов открывает возможности для разработки методов диагностики внешних факторов, воздействующих на “пленённый” атом. Такие методы по сути своей неконтактные, а при наблюдении флуоресценции и локальные. Реализация методов диагностики, основанных на КПН в системе возбуждённых атомов, особенно важна в плазменных средах, поскольку переходы из основного состояния лежат в недоступной для современных лазеров области.

В данной работе представлены результаты экспериментов по реализации нового оптического бесконтактного метода измерения локальных значений величины и направления магнитного поля в плазме, применимого в широком диапазоне изменения значений магнитного поля (от 10 до 104 гаусс). Минимально измеримое значение отношения поперечного поля к продольному составляет 5%. Метод основан на когерентном пленении населенности при взаимодействии поляризованного  бихроматического излучения со средой возбужденных вырожденных по зеемановским подуровням атомов или ионов в присутствии магнитного поля. Рассмотрены возможности применения предложенного метода для исследования пространственной структуры магнитного поля в широком диапазоне изменения параметров плазмы (от термоядерной до газоразрядной низкого давления).