ОСОБЕННОСТИ РАСШИРЕНИЯ И НАГРЕВА ТОКОНЕСУЩЕЙ ПЛАЗМЫ В ВАКУУМНО-ДУГОВЫХ РАЗРЯДАХ РАЗНОГО ТИПА

И.А. Кринберг

ИГУ, Иркутск, Россия, e-mail: krinberg@physdep.isu.ru

Как известно, плазма, эмитируемая из катодных пятен вакуумной дуги, расширяется со сверхзвуковой скоростью в пределах конуса с углом полураствора 30-500. Дальнейшая эволюция формы плазменного потока зависит от макропараметров разряда, определяющих изменение сечения S(r) с расстоянием r. Три характерных случая соответствуют степенной зависимости S∝rn (см. таблицу). Свободный квази-сферический разлет (n=2) реализуется в слаботочных дугах, когда плазменное и магнитное давление не влияют на движение ионов. При токах I≥300A расширение плазмы ограничивается собственным магнитным полем, и при равенстве плазменного и магнитного давлений поток принимает форму параболоида (n=1) [1]. При наложении на разряд аксиального внешнего магнитного поля плазма растекается преимущественно вдоль поля, образуя цилиндрический канал (n=0) [2].

| n | Форма плазменного потока | Сечение потока | Электронная температура | Условия реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Конус | S∝r2 | Te∝r−25 | I≤100A |
| 1 | Параболоид | S∝r | Te=const | I≥300A |
| 0 | Цилиндр | S=const | Te∝r25 | Внешнее магнитное поле |

Решая уравнение теплового баланса для электронов, можно получить распределение электронной температуры Te52=C1r−5n3+C2r1−n для любых значений n (здесь С1 определяется условиями на катоде). В таблице приведена зависимость Te(r)для расстояний, где роль граничных условий становится несущественной. Видно, что возможны три режима истечения плазмы в вакуум: расширение с охлаждением (n>1); изотермическое расширение (n=1); расширение с нагревом (1n≥0). Измерения ионного состава, который существенно зависит от электронной температурой плазмы, качественно подтверждают данные выводы: в слаботочных дугах средний ионный заряд Z=1-3 (соответствующий первичной ионизации в прикатодной области) не меняется с расстоянием; в сильноточных дугах заряд повышается до Z=2-4; в дугах с наложенным магнитным  полем заряд повышается до Z=3-5.

Литература

- Кринберг И.А., Зверев Е.А. Физика плазмы, 1999, т.25, №1, 88-95.

- Кринберг И.А. Письма в ЖТФ, 2003, т.29, №12, 42-48.