ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ПОВЕРХНОСТНЫЙ РАЗРЯД НА ГРАНИЦЕ РАЗДЕЛА ВОДА-АТМОСФЕРА. ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ ОТ ОРГАНИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ.

В.М. Шмелев, Н.В. Евтюхин, Ю.Н. Козлов, Э.М. Бархударов*

Институт химической физики им. Н.Н.Семенова Российской академии наук, Москва
*Институт общей физики им. А.М.Прохорова Российской академии наук, Москва

Исследования в области очистки воды от биологических и органических загрязнителей с помощью электрического разряда привели к созданию целого ряда практических устройств и приборов. Однако физические механизмы воздействия разряда в воде на микроорганизмы, органические и неорганические вещества в воде до конца не ясны. В связи с этим пока еще трудно определить перспективность того или иного технологического решения.

Предложены импульсные поверхностные разряды в воде 1, 2 и на границе раздела вода - атмосфера 3, которые в отличии от обычных разрядов в газовой атмосфере являются источником мощного ультрафиолетового излучения, содержащего жесткую компоненту.

В настоящей работе приводятся результаты исследований характеристик этих разрядов и возможность их применения для очистки воды от органических примесей.

В качестве органических загрязнителей использовались фенол, пара- и пентахлорфенол. Продемонстрирована возможность очистки воды от фенольных загрязнений при энергетических затратах   0,5-1 кДж на 1 мг растворенного загрязнителя. Показано, что разрушение загрязнителей связано, как с непосредственным воздействием жесткого УФ излучения, так и окислительными процессами при взаимодействии органических молекул с образовавшимися активными частицами и радикалами в результате фотолиза воды.

Работа поддержана грантом РФФИ № 09-02-17209.

Литература

- Anpilov A., Barkhudarov E., BarkY., et al. // J.Phys.D: Appl.Phys.2001.V.34. P.1.

- Bark Y., Barkhudarov E., Kozlov Y., et al. // J.Phys. D: Appl.Phys.2000.V.33. P.1

- Шмелев В.М., Евтюхин Н.В., Че Д.О. // Химическая физика. 1996. Т.15. № 3. С.140