БАРЬЕРНЫЙ РАЗРЯД В СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ

В.М. Фадеев, У. Юсупалиев*, С.А. Шутеев*

*Московский государственный университет, Москва, Россия

НПП Всероссийский научно-исследовательский институт электромеханики, Москва, Россия

- Барьерный разряд (БР) позволяет обеспечить неравновесные условия в плазме атмосферного давления. В зависимости от свойств газа, управляющих параметров и граничных условий разряд может иметь филаментарный, регулярный или диффузионный вид. Эти свойства анализировались с точки зрения эффективности практического применения БР, включая генерацию озона, модификацию поверхности, контроль загрязнений, создание CO2  лазеров, эксимерных ламп, панелей плоских плазменных дисплеев, дезинфекцию биотканей, коагуляцию крови, стерилизацию продовольствия, утилизацию отходов.л

- Более детально рассматривался вопрос о причинах изменения температуры Тpk в отдельном микроразряде (филаменте) 
Тpk  = PtdisρcpV = 4⋅a+bh⋅f⋅(U0−a−bh)⋅ε⋅ε0⋅tdissπ⋅ρ⋅c⋅h⋅d, где  =1- (QO3 + Q)/ Qe0.
Изучались возможности регулирования температуры от параметров разряда и характеристик электрода. ЗдесьP=Ub2/πω(U0−Ub)cd , где Ub = a + b h - потенциал  горения,cd=ee0S/d - емкость барьера, a и b –  экспериментальные константы, h – разрядный промежуток, S – площадь электрода, εε0 – диэлектрическая проницаемость. Затраты: QO3 = nO3·V·ΔQ3 – на синтез озона и Qч = χ∂T∂rStdiss- на теплопроводность. Энергия, выделяемая в виде тепла: QT=ρcpVΔTpk. Приобретенная электронами в электрическом поле энергия Qe0 = W0 = Р tdis

Литература

- В.М.Фадеев и др.. - В сб. “Озон и другие экологически чистые окислители. Наука и технологии”. Изд. МГУ, 2002, с.73-81.

- Лунин В.В., Попович М.П., Ткаченко С.Н. Физическая химия озона. – Изд. МГУ, 1988.