Моделирование Разрядного зажигания в противоточных струях окислителя и горючего

Битюрин В.А., Бочаров А.Н., Филимонова Е.А.

Институт высоких температур РАН, Москва, Россия, e-mail: helfil@mail.ru

В рамках исследований по поджигу и горению с помощью электрических разрядов в сверхзвуковых потоках проведено численное моделирование зажигания в противоточных струях окислителя (воздух) и горючего (водород, пропан). Струя газообразного топлива подается в поток через небольшую трубку диаметром 2 мм, которая одновременно служит и электродом. Скорость основного потока менялась в диапазоне 30 – 500 м/с при расходе горючего 4 г/с. Между трубкой и противоположным  электродом организуется импульсно-периодический разряд с частотой 1000 Гц и амплитудой 70 кВ при постоянном поддерживающем напряжении 5 кВ и балластном сопротивлении 5 кОм. Расстояние между электродами 8 мм. Давление в основном потоке 0.14 атм.

В работе рассматривается осе-симметричная двумерная задача. Для определения основных процессов, влияющих на поджиг, задача разбивалась на несколько составляющих. На первом этапе разряд учитывался только как источник тепловыделения. Кинетика горения представлялась или одной брутто-реакцией FUEL + OXIDIZER-> PRODUCTS, или редуцированной кинетической схемой. Константа скорости эффективной реакции оценивается из 0-мерных расчетов с использованием детальной кинетики горения пропана. Кинетическая схема включала 192 компонента и 1230 реакций, собранных из различных источников и проверенных  ранее  при моделировании ряда экспериментов [например, 1].  Численный анализ основан на решении системы уравнений химически неравновесной газовой динамики. На втором этапе разряд был еще и источником радикалов. В этом случае учитывается диффузия компонентов, включая радикалы, из зоны разряда в зону горения и наоборот.

Будет представлена структура области горения: распределения температуры и концентраций  компонентов топлива и продуктов сгорания. Расчеты показывают, что горение происходит в узкой зоне смешения, ее размеры зависят, в основном, от скорости набегающего потока, тепловыделения и вида топлива.

Литература

- Filimonova E.A., Kim Y., Hong S.H., and Song Y.H. Journal of Physics D. Applied Physics.  2002, v.35, p.2795-2807.