обострение импульса мощности при двухкаскадном электровзрыве проводников

А.И. Ведерников, Н.Ю. Касьянов, В.П. Ковалёв, В.Ю. Кононенко, А.И. Кормилицын, А.В. Павленко, В.А. Филатов

Российский Федеральный Ядерный Центр – Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Технической Физики им. академика Е. И. Забабахина, 456770, г.Снежинск, Челябинская обл., а/я 245, e-mail: bratchikov@five.ch70.chel.su

В докладе представлены результаты исследований, проводимых в рамках проекта «Байкал» [1], по обострению импульса мощности при двухкаскадном электровзрыве проводников. Применение разработанной в РФЯЦ-ВНИИТФ каскадной схемы [2,3] позволило уменьшить длительность импульса напряжения с ~ 100 мкс до ~ 100 нс. При этом максимальный коэффициент перенапряжения составил 68.

Однако, при проведении экспериментов было установлено, что первый каскад электрически взрываемых проводников (ЭВП) шунтирует ток второго каскада ЭВП. Это, в свою очередь, приводило к потерям тока, коммутируемого во второй каскад. Вероятно, можно рассчитывать на устранение этого эффекта при оптимизации конструкции накопительной индуктивности второго каскада, узла взрыва ЭВП первого каскада и подключении нагрузки ко второму каскаду.

### Литература

- Glukhikh V.A., Velikhov E.P., Grabovsky E.V., Smirnov V.P., Sasorov P.V. at al., Perspective of kiloterawatt soft x-ray source based on the slow inductive store with energy of 1 gigajoul. Proc. of 12th Int. Conf. on High-Power Particle Beams, Beams’98, Haifa, Israel, June 7-12, 1998.

- В.П. Ковалёв, А.В. Лучинский, В.И. Мартынов «Генератор импульсов высокого напряжения» Авторское свидетельство СССР № 535725.

- А.И. Кормилицын, В.П. Ковалёв, А.В. Лучинский и др. «Ускорители прямого действия с индуктивным накопителем энергии и взрывающимися проводниками» ПТЭ № 2 1979,стр.34-37.