МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННО-ПУЧКОВОЙ ПЛАЗМЫ ВОЗДУХА

Н.В. Арделян, В.Л. Бычков, А.И. Головин*, К.В. Космачевский

МГУ им. М.В. Ломоносова,
*Исследовательский центр им. М.В. Келдыша, Москва

Электронно-пучковая плазма при давлениях газа 10 -102 Торр и энергии пучка  102-103 кэВ имеет различные применения, связанные с созданием новых материалов и покрытий. При этом вопросы создания больших плазменных областей требуют детального понимания механизмов основных элементарных процессов в реализующейся плазме. К настоящему времени разработано несколько моделей пучковой плазмы воздуха. В одних моделях в качестве основного положительного иона выступает O4+, а в других O2+, они характеризуются сильно отличающимися скоростями диссоциативной рекомбинации с электронами, в одних моделях учитывается тройная рекомбинация электронов с ионами, а в других нет, используются различные наборы отрицательных ионов. Однако эти модели дают близкие результаты по концентрации плазменных электронов и согласуются с немногочисленными измерениями, а вопрос об ионном составе плазмы остается открытым, этому вопросу и посвящена данная работа.

В ней разработан теоретический подход к анализу свойств электронно-пучковой плазмы, созданной в большом объеме. Анализируются экспериментальные данные, полученные методом свободного пространства по прохождению СВЧ сигналов через ионизованный газ. Проведено последовательное решение задачи о возбуждении газа быстрыми электронами и деградации их энергии, а также задачи о кинетике плазменных частиц ыв этом газе. В частности исследована плазма воздуха, созданная электронным пучком длительностью ~120 нс, энергией быстрых электронов ~120 кэВ и амплитудой тока 8А током в цилиндрической камере длиной 2.4 м и диаметром 0.9 м. Модель учитывает электроны, ионы O2+, NO+, O−, O2−,O3− и нейтральные компоненты O, N, O2(Δ), NO, O3. Результаты расчетов по данной модели согласуется с погрешностью 10-20% с данными известных авторам экспериментов по электронной концентрации.