СТАЦИОНАРНЫЙ ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ ПЛАЗМОТРОН С КОНИЧЕСКИМ СОПЛОМ ДЛЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СВЕРХЗВУКОВОЙ ПОТОК

Н.В. Арделян, В.Л. Бычков, К.В. Космачевский, И.Б. Тимофеев

МГУ им. М.В. Ломоносова

В целях исследования возможности применения стационарного плазмотрона для задач поджигания горючей смеси в сверхзвуковом потоке газа в работе были проведены расчеты для плазмотрона с конической геометрией канала и эксперименты с плазмотроном с коническим соплом. Компьютерное моделирование проведено для двумерного случая на основе свободного неявного лагранжевого метода для азотной плазменной струи, инжектируемой в неподвижный газ, а также в набегающий сверхзвуковой поток. Также в 2-мерном подходе рассмотрено взаимодействие плоской струи с набегающим свехзвуковым потоком под углом 35 и 45 к потоку. Расчетная мощность составляла 10 кВт, расход плазмообразующего газа варьировался в диапазоне 1-5 г/с. Расчеты показывают сложную и неоднородную структуру течения. Рассчитаны газодинамические и плазменные характеристики, при этом концентрации атомов и молекул оказываются одной величины.

Два типа плазмотронов с вихревой стабилизацией потока были созданы. Первый плазмотрон представляет собой крупную конструкцию, предназначенную для использования в химически активных средах. Второй плазмоторон представляет собой компактную конструкцию, предназначенную для создания квази – плоской плазменной струи, которая может быть использована в реальном прямоточном двигателе. Проведен анализ спектра излучения из первого плазмотрона на выходе из сопла для различных значений вложенной мощности. Полученные значения газовой температуры Tg = 3500  - 6600 K находятся в диапазоне температур достаточных для поджигания углеводородных топлив.