ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ РАСПЫЛЕНИЯ АКТИВИРОВАННОГО ПОРИСТОГО ТОПЛИВА

В.Ю. Великодный, В.П. Воротилин, А.В. Еремеев, Л.К. Никитенко, *И.Б. Тимофеев, Ю.Г. Яновский, **Д. Ван Ви

Институт прикладной механики, Москва, Россия, e-mail: Vvelikodny@hotbox.ru

*МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия, e-mail: igortim@orc.ru

**Университет им. Джона Хопкинса, лаборатория прикладной физики, США

При создании широкодиапазонного прямоточного двигателя, работающего на керосине, одной из ключевых проблем является обеспечение самовоспламенения и поддержания стабильного горения в области чисел Маха М=3.5 – 5 в набегающем потоке. Для решения данной проблемы в настоящее время предлагается несколько альтернативных вариантов. Одним из наиболее перспективных является использование для этих целей активированного пористого топлива. Важнейшими  технологическими процессами при подготовке такого топлива являются: ударно волновая обработка и распыление турбулентной пористой струи в поток окислителя.  При проведении исследований с целью оптимизации этих процессов был решен комплекс фундаментальных и прикладных задач. Созданы установки: “ударно волновой стенд”, “холодный стенд, имитирующий работу прямоточного двигателя”. На первом стенде проведены исследования структуры ударной волны в микропористых жидкостях в зависимости от числа Маха и объемного газосодержания. Решена проблема визуализации фронта УВ в оптически непрозрачной среде. На втором стенде отрабатывалась система подачи турбулентной пористой струи жидкости в сверхзвуковой поток воздуха. Реализованы сверхзвуковые режимы истечения турбулентной пористой струи при скорости потока, составляющей десятки метров в секунду. Последнее  обусловлено тем,  что скорость звука в микропористых жидкостях на два порядка меньше чем в “чистых” жидкостях и на порядок меньше чем в газах. Разработана оригинальная методика для определения дисперсного состава капель при распыле пористой струи в сверхзвуковой поток. Определен дисперсный состав при распыле в сверхзвуковой поток пористой жидкости, имитирующей керосин, в широком диапазоне параметров. Показано, что использование диэлектрической форсунки для распыла пористого керосина может значительно увеличить наработку радикалов при взаимодействии  газодисперсной струи со сверхзвуковым потоком. Решена задача о структуре УВ в микропористой жидкости. Определены параметры реализации как адиабатического так и изотермического режимов сжатия пузырьков во фронте УВ. Обоснована возможность проведения конверсии и крекинга нефтепродуктов (керосина) во фронте УВ при насыщении их микропузырьками воздуха или ряда других газов. Решены задачи о формировании турбулентной  микропористой струи  и взаимодействии ее со сверхзвуковым потоком окислителя.